Kaupunkitekniikan keskus

Investoinnit, Suunnittelu

Mallikatu / Mallipuisto

6034

Työselostus

| V 21.11.2025 | M 2 pientä muutosta tyyppipiirustuksiin liittyen (s. 34 ja 38) | S Espoo | T/H Paavo Paalunen, Heli Hyväksyjä |
| --- | --- | --- | --- |
| U 28.8.2025 | M 18110 Maapenkereet kohtaan pieni täsmennys | S Espoo | T/H Paavo Paalunen, Heli Hyväksyjä |
| T 27.5.2025 | M 30000 osiosta poistettu sopimustoimittajaviittaukset. | S Espoo | T/H Taina Tarkastaja, Heli Hyväksyjä |
| S 5.5.2025 | M Kohtaan 16200 Maakaivannot on lisätty taulukko 16200:T2 selitteineen. | S Espoo | T/H Taina Tarkastaja, Heli Hyväksyjä |
| R 17.3.2025 | M Päivitetty LR-reunatuen asennus kiinteistöjen ajoliittymissä litteraan ”22111 Reunatuet luonnonkivestä” sekä litteran ”21410 Sidotut päällysrakenteet” kuva suojateiden odotustilan tuplapaksun asfalttikerroksen asentamisesta. | S Espoo | T/H Taina Tarkastaja, Heli Hyväksyjä |
| Q 20.1.2025 | M Pysäkkikatokset lisätty kohtaan 46110 (mmo). | S Espoo | T/H Taina Tarkastaja, Heli Hyväksyjä |
| P 17.9.2024 | M Työmaavesiohjeistusta muutettu | S Espoo | T/H Taina Tarkastaja, Heli Hyväksyjä |
| O 11.6.2024 | M Ohjetäsmennykset kohtiin ”Maaperätiedot”, Varamaapaikat ja läjitysalueet sekä 11410 Poistettavat pintamaat. | S Espoo | T/H Paavo Paalunen, Heli Hyväksyjä |
| N 26.4.2024 | M Lisätty uudet kohdat (Betonimurske kohta uusiomateriaalien alle ja 16110 Maaleikkaus, erittelemätön). Muutoksia tai lisäyksiä kohtiin 11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet, 12000 Pilaantuneet maat ja rakenteet, 18110 Maapenkereet sekä 21500 Siirtymärakenteet. | S Espoo | T/H Paavo Paalunen, Heli Hyväksyjä |

| M 22.12.2023 | M Littera ”14131.1 Pilaroinnin materiaalit” on muutettu. Urakoitsija voi valita sideaineen ja sideainemäärän. | S Espoo | T/H Taina Tarkastaja Heli Hyväksyjä |
| --- | --- | --- | --- |
| L 9.5.2023 | M 21460 Erityispintarakenteet (mmo): VRT vuosiluku ja litteraviittaukset korjattu. VHT 2014 viittaus vaihdettu VKT 2021 viittaukseksi. | S Ramboll / Virve Viherpeukalo | T/H Taina Tarkastaja Heli Hyväksyjä |
| K 24.4.2023 | M 32610 Liikennemerkit: Liikennemerkkien rakenne ja pystytys -ohjeen vuosiluku korjattu. | S Ramboll / Sulo Suunnittelija | T/H Taina Tarkastaja |
| J 25.1.2023 | M 11300 Liikennealueiden ulkopuolella hylättävät, yli 300 mm:n putket täytettävä (raja ennen 500 mm). | S Ramboll / Sulo Suunnittelija | T/H Taina Tarkastaja Veera Venttiili |
| I 2.12.2022 | M 14300 Kuivatusrakenteet InfraRYL kuvaviittaus korjattu. 16100 Maaleikkaukset kohdasta poistettu Uusiomateriaaleja koskeva lause. 32610 Liikennemerkit kohta päivitetty liikennemerkkien kalvojen määrityksen osalta. | S Ramboll / Sulo Suunnittelija Ramboll / Milla Moreeni Ramboll / Sulo Suunnittelija | T/H Taina Tarkastaja Heli Hyväksyjä Paavo Paalunen, Taina Tarkastaja Taina Tarkastaja Heli Hyväksyjä |
| H 10.2.2022 | M Nosturin perustusten suun. ja Pilaristab. työalusta kohtia muutettu. Lisätty uudet kohdat Työmaateiden suunnittelu ja Lyöntipaalutuksen työalusta. | S Ramboll / Milla Moreeni | T/H Paavo Paalunen, Taina Tarkastaja |
| G 20.10.2021 | M Yleistä kohtaan lisätty uusi kappale (Nosturin perustusten suunnittelu). Pieniä muutoksia Varamaapaikat ja läjitysalueet sekä 11410 kohtiin. | S Ramboll / Milla Moreeni, Virve Viherpeukalo | T/H Paavo Paalunen, Taina Tarkastaja |
| F 1.6.2021 | M Pieni muutoksia Yleistä, 23000, ja 32200 -kohtiin | S Ramboll / Virve Viherpeukalo | T/H Taina Tarkastaja |
| E 28.9.2020 | M Päivitetty Pilaristabiloinnin tekeminen -kohtaa | S Ramboll / Sulo Suunnittelija | T/H Paavo Paalunen |
| D 1.3.2020 | M Päivitetty maakaivanto- ja vesihuoltokohtia | S Ramboll / Sulo Suunnittelija | T/H Paavo Paalunen Veera Venttiili |
| C 28.8.2019 | M Päivitetty ohjeita stabiloinnin sideaineista | S Ramboll / Sulo Suunnittelija | T/H Paavo Paalunen |
| B 20.8.2019 | M Muutettu litteroita | S Ramboll / Virve Viherpeukalo | T/H Taina Tarkastaja |
| A 2.1.2017 | M Muutettu litteroita | S Ramboll / Sulo Suunnittelija | T/H Taina Tarkastaja |
| 1.1.2017 |  | Ramboll / Sulo Suunnittelija | T/H Taina Tarkastaja Heli Hyväksyjä |

Sisällysluettelo

RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT	8

Rakennushankkeen kuvaus	8

Suunnittelijat, asiantuntijat	8

YLEISTÄ	9

Tekniset vaatimukset	9

Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja	10

Mittaukset	10

Maaperätiedot	10

Varamaapaikat ja läjitysalueet	10

Muita rakentamisessa huomioitavia asioita	11

Erityisiä määräyksiä	11

Massojen muuntokertoimet	11

Tilaajan / urakoitsijan materiaali	11

Uusiomateriaalit	11

1.	Vaatimukset betonimursketoimittajille	12

2.	Vaatimukset betonimurskeelle	12

3.	Hyödyntämisen jälkeinen dokumentaatio	13

Maakostea betoni	14

Työn vaiheistus ja työnaikaiset liikennejärjestelyt	14

Nosturin perustusten suunnittelu (myös autonosturi)	14

Työmaateiden suunnittelu	14

10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET	15

11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat	15

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus	15

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet	16

11300 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät (mmo)	16

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet	18

11410 Poistettavat pintamaat	18

11500 Poistettavat päällysrakenteet (mmo)	19

12000 Pilaantuneet maat ja rakenteet	19

13000 Perustusrakenteet	20

13200 Paaluperustukset	20

13211.2 Lyöntipaalutuksen työalusta	20

13300 Arinarakenteet	21

13310 Kiviainesarina	21

13330 Teräsbetoniarinat	21

13340 Teräslevyarinat	21

14000 Pohjarakenteet	21

14100 Vahvistetut maarakenteet	21

14131 Pilaristabiloidut rakenteet	21

14200 Suojaukset ja eristykset	24

14300 Kuivatusrakenteet	25

15000 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet	25

15100 Kallioinjektoinnit	25

16000 Maanleikkaukset ja -kaivannot	25

16100 Maaleikkaukset	25

16110 Maaleikkaus, erittelemätön	25

16200 Maakaivannot	26

16300 Kaivannon tukirakenteet	27

17000 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit	27

17100 Kallioavoleikkaukset	27

17200 Kalliokanaalit, -syvennykset ja -kuopat	28

18000 Penkereet, maapadot ja täytöt	28

18100 Penkereet	28

18110 Maapenkereet	28

18120 Louhepenkereet	28

18140 Kevennetyt penkereet	28

18300 Kaivantojen täytöt	28

18310 Asennusalustat	28

18320 Alkutäytöt	29

18330 Lopputäytöt	29

18370 Johtokaivantojen virtaussulut	29

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET	30

21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset	30

21100 Suodatinrakenteet	30

21110 Suodatinkerrokset	30

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset	30

21210 Jakavat kerrokset	30

21300 Kantavat kerrokset	30

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset	30

21320 Sidotut kantavat kerrokset	30

21400 Päällysteet ja pintarakenteet	31

21410 Sidotut päällysrakenteet	31

21420 Pintaukset	32

21430 Ladottavat pintarakenteet	32

21431 Betoniset pintarakenteet	32

21432 Luonnonkiviset pintarakenteet	32

214321 Luonnonkivilaatoitukset	32

214322 Noppakiveykset	33

214323 Nupukiveykset	34

214324 Kenttäkiveykset	34

21440 Sitomattomat kulutuskerrokset	35

21460 Erityispintarakenteet (mmo)	35

21500 Siirtymärakenteet	37

21600 Erityisrakenteet	37

22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset	37

22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit	37

22110 Reunatuet	37

22111 Reunatuet luonnonkivestä	38

22112 Reunatuet betonista ja komposiitista	38

22120 Hulevesikourut	38

22130 Maastoaskelmat	39

22140 Muurit	39

22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset	39

23000 Kasvillisuusrakenteet	39

23100 Kasvualustat ja katteet	40

23110 Kasvualustat	40

23111 Tuotteistetut kasvualustat	40

23112 Paikalla tehtävät kasvualustat	40

23113 Kantavat kasvualustat	41

23120 Katteet	42

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset	42

23300 Istutukset	42

23310 Puut	42

23311 Puistopuut	42

23312 Katupuut	43

23330 Pensaat ja köynnökset	43

23340 Perennat	43

23350 Ryhmäruusut	43

30000 JÄRJESTELMÄT	44

31100 Jätevesiviemärit	44

31200 Hulevesiviemärit	46

31300 Vesijohdot	47

32000 Turvallisuusrakenteet ja ohjausjärjestelmät	51

32100 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat	51

32110 Tiekaide	51

32120 Kevyen liikenteen kaiteet	51

32200 Aidat	52

32300 Reunapaalut ja pollarit (mmo)	52

32320 Pollarit (mmo)	52

32600 Opastus- ja ohjausjärjestelmät	52

32610 Liikennemerkit	52

32610.3.4 Portaalit	52

32620 Liikennevalot ja valo-opasteet	52

32630 Tiemerkinnät	53

32640 Informaatiotaulut (mmo)	53

33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät	53

33100 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet	53

33110 Maakaapelit	53

33300 Pylväs- ja tukirakenteet	53

33310 Pylväät	53

33600 Valaistusrakenteet	53

34000 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät	54

34100 Kaukolämpöjohdot	54

34200 Kaukojäähdytysjohdot	54

34300 Sulanapitojärjestelmä (mmo)	54

34400 Maakaasuputkisto	54

34410 Siirtoputkisto (mmo)	54

34420 Jakeluputkisto (mmo)	54

40000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT	55

46000 Rakennelmat ja kalusteet	55

46110 Katokset (mmo)	55

46200 Kalusteet ja varusteet (mmo)	55

Mallityöselostuksessa on korostettu sinisellä värillä ohjetekstejä ja suluissa olevia InfraRYL-viittauksia. Mallityöselostukseen on kirjoitettu esimerkinomaisesti asioita helpottamaan hankekohtaisen työselostuksen laatimista.

Kaikki työselostuksen tekstit on aina tarkistettava vastaamaan ao. hanketta ja viimeisimpiä Rakennustieto Oy:n InfraRYL-versioita. Lyhenteellä (mmo) on merkitty Määrämittausohjejohdannaiset litterat, joita ei löydy InfraRYL:n Tekniset vaatimukset osiosta. Lopullisesta työselostuksesta poistetaan tarpeettomat tekstit ja lisätään mallista mahdollisesti puuttuvia tekstejä.

RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Rakennushankkeen kuvaus

Ohje: Seuraava malliteksti on päivitettävä.

Rakennushanke käsittää Mallikadun/Mallipuiston rakentamisen. Kohde sijaitsee Espoonkylän kaupunginosassa. Kyseessä on jo rakennetun ja vilkkaasti liikennöidyn kadun uudelleen rakentaminen.

Rakennushanke koskee Mallikadun ja sen vesihuollon saneerausta. Työkohde sijaitsee Mallikatu 1–21 välisellä alueella. Työalueeseen kuluu myös risteävien ja liittyvien katujen työt rakenteiden liittämisen edellyttämässä laajuudessa.

Suunnittelijat, asiantuntijat

Ohje: Seuraava malliteksti on päivitettävä.

Suunnitelmat on laatinut Konsultti Oy, jossa yhdyshenkilönä toimii projektipäällikkö Sulo Suunnittelija, puhelin (09) 123 4567, e-mail sulo.suunnittelija@konsultti.fi

Suunnittelusta vastaavana tilaajan projektipäällikkönä toimii Heli Hyväksyjä, puhelin 046 123 456 e-mail heli.hyvaksyja@espoo.fi.

YLEISTÄ

Tekniset vaatimukset

Hankkeen yleiset tekniset vaatimukset ja kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Rakennustieto Oy:n viimeisimmässä vahvistetussa nettiversiossa InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset

Rakennusosien ja tuotanto-osien sisällöt on kuvattu Rakennustieto Oy:n julkaisussa Infra 2015 Määrämittausohje. Lyhenteellä (mmo) on tässä työselostuksessa merkitty Määrämittausohjejohdannaiset litterat, joita ei löydy InfraRYL:n Tekniset vaatimukset osiosta.

Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa.

Tässä rakennushankkeessa noudatetaan InfraRYL:ssä taajama-alueista annettuja toleransseja, teknisiä vaatimuksia ja ohjeita, jollei tämän työselostuksen ao. asiakohdassa muuta sanota.

Vihertöissä noudatetaan VRT’17 Viherrakentamisen yleinen työselostus -julkaisua (Viherympäristöliitto), joka täydentää tietyiltä osin InfraRYL:n sisältöä vihertöistä. Lisäksi noudatetaan Viheralueiden kunnossapidon yleistä työselostusta, VKT 2021, Viheralueiden takuuajan hoidon työselostusta sisältäen tehostetun hoidon ohjeet (Kaupunkitekniikan keskus 27.3.2020), sekä Lehtipuiden taimilaatuvaatimuksia 2019 (Viherympäristöliitto).

Työmaalla syntyvien vesien poistamisessa ja käsittelyssä tulee noudattaa Espoon kaupungin työmaavesiopasta (2015).

https://static.espoo.fi/cdn/ff/D0968QR1Km5FYSWs22sEwdm5pK5kKMyg48n4DnsMaHY/1630579102/public/2021-09/Espoon%20kaupungin%20tyomaavesiopas.pdf

Lisäksi suosituksia hyvistä käytännöistä työmaavesien käsittelylle ja työmaavesien hallintasuunnitelman laatimiselle löytyy pääkaupunkiseudun työmaavesiohjeesta (2024).

https://julkaisu.hsy.fi/paakaupunkiseudun-tyomaavesiohje.html

Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle työmaavesien hallintasuunnitelma. Suunnitelman tulee olla työmaakohtainen ja sisältää menetelmät työmaavesien hallintaan ja asianmukaiseen käsittelyyn.

Ohje:

Tarkasta suunnittelun yhteydessä onko suunnittelualueella ja lähiympäristössä riski happamien sulfaattimaiden esiintymiselle, pilaantuneille maa-aineksille tai esiintyykö luonto- tai muita arvoja tai herkkiä vesikohteita, joilla voi olla vaikutusta työmaavesien johtamiseen ja mahdollisiin työmaavesien purkupisteisiin. Esitä lähtötietoina työselosteessa ja karttakuvana urakoitsijalle työmaavesisuunnitelman laatimista varten.

Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja

Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan.

Mittaukset

Suunnitelmat on laadittu ETRS-GK25 tasokoordinaatistoon ja N2000-korkeusjärjestelmään.

Tieto nykyisten vesijohtojen sekä hule- ja jätevesiviemäreiden sijainnista ja korkeusasemasta perustuu johtokarttoihin, maastomittauksiin ja vanhoihin suunnitelmiin. Tiedot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Nykyisistä kaivoista on mitattava käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet ennen uusien liitosten rakentamista. Jos korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunnitelmista, on otettava yhteys suunnittelijaan ja tilaajaan.

Kadun mittalinjan sijainti esitetään asemapiirustuksessa ja tyyppipoikkileikkauksissa.

Laskettujen linjojen sijainnit ja tunnukset on esitetty mittapiirustuksissa.

Rakennettavien viemärikaivojen sijainnit on määritelty suunnitelmissa. Hulevesikaivojen sijoitus perustuu viereisen reunakivilinjaan ja tämän vuoksi reunakivilinja on merkittävä maastoon ennen kaivon sijainnin määrittämistä. Ritiläkantisten hulevesikaivojen keskipiste on 0,40 metrin etäisyydellä reunakiven etureunasta. Kitakantisten hulevesikaivojen keskipiste on 0,5 metrin etäisyydellä reunakiven etureunasta.

Maaperätiedot

Ohje: Kerrotaan happamien sulfaattimaiden esiintyminen hankealueella. Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden alustavia rajauksia käytetään ensisijaisesti lähtötietona. Jos alueella on toteutettu maaperätutkimuksia happamiin maihin liittyen, tulokset kerrotaan ja tarvittaessa tutkimusraportti liitetään työselostuksen liitteeksi. Mikäli työkohteella, joka sijoittuu sulfidisavien esiintymisalueelle, on tarve maankuivatukselle (mm. uuden ojan kaivu, salaojitus tai olevan ojan kunnossapito), tulee ELY-keskukselle laatia vesilain 587/2011 ja Vna 1560/2011 mukainen ojitusilmoitus.

Varamaapaikat ja läjitysalueet

Ohje: Tähän kirjoitetaan kuvaus, missä sijaitsee rakennushankkeen varamaanottopaikat ja/tai läjitysalueet. Jos asiaa ei ole suunnitteluvaiheessa selvitetty, kirjoitetaan alla oleva teksti. (Huom! jos on puistoraitteja).

Tähän rakennushankkeeseen ei ole osoitettu varamaanottopaikkoja eikä läjitysalueita. Puistopolkujen kohdalta kuorittavien ja myöhempää tämän urakan käyttöä varten varastoitavien pintamaiden varastointipaikat sovitaan työn aluksi tilaajan ja urakoitsijan kesken. Mikäli rakennushankkeen alueella esiintyy sulfidi- / sulfaattisavea tai haitallisia vieraslajeja (esim. jättiputki, jättipalsami tai kurttulehtiruusu), on otettava yhteyttä tilaajaan ja sovittava maa-aineksen turvallisesta käsittelystä. Haitalliset vieraslajit, kts. kohta 11410 Poistettavat pintamaat.

Muita rakentamisessa huomioitavia asioita

Mikäli rakennushankkeen alueella esiintyy merkittäviä luonto- tai muita arvoja, ennalta-arvaamattomia luonto-olosuhteita, on otettava yhteyttä tilaajaan ja sovittava jatkotoimenpiteistä. Pilaantuneet maat: kts. kohta 12000.

Ohje: avataan mitkä arvot ovat ja lisätään tarvittavia viittauksia litteroihin. Ennen rakentamista tarkistetaan (olevista tietokannoista, konsultti tulee pyytää tilaajaa tarkistamaan esim. Webmapista) onko edellä mainittuja urakka-alueella.

Myös lyhytaikaiset maanvuokraukset ja sijoitusluvat tarkistetaan.

Erityisiä määräyksiä

Massojen muuntokertoimet

Tilavuuskäsitteinä ja massakertoimina käytetään Määrämittausohjeen version 2.1 liitteessä esitettyjä käsitteitä ja massakertoimia.

Tilaajan / urakoitsijan materiaali

Urakoitsija on velvollinen tilaajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, ettei virheellistä materiaalia käytetä. Virheellisestä materiaalista on heti ilmoitettava valvojalle.

Urakoitsijan tulee huolehtia, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiinnittämistä rakennuskohteeseen.

Uusiomateriaalit

Betonimurske

Ohje: Uusiomateriaalien käytöstä sovitaan hankekohtaisesti. Betonimurskeen käytön mahdollisuus tulee varmistaa jo suunnitteluvaiheessa. Jos käytölle ei ole estettä, suunnitellaan betonimurskeen käyttö yksityiskohtaisesti. Betonimursketta voidaan käyttää tukikerroksen ja pengertäytön materiaalina. Työselostuksessa pitää mainita myös se, jos käyttö ei ole mahdollista.

Betonimursketta voidaan käyttää EEJ-ohjeistuksen (VNa 466/2022), MARA-asetuksen (VNa 843/2017) tai ympäristöluvan perusteella. Suunnittelun aikana päätetään minkä ohjeistuksen perusteella suunnitelmat laaditaan. Suunnittelussa tulee huomioida ohjeet; Betonimurske kaupunkien julkisessa maanrakentamisessa 2024 ja HSY betonimurskeen käyttöohje 7.10.2014. Betonimurskeen käyttöalueet ja pohjaveden pinta esitetään työkohtaisessa työselostuksessa, erillisissä pituusleikkauksissa ja tyyppipoikkileikkauksissa.

Kaupunkitekniikankeskuksen Investointien infrasuunnittelupäällikkö antaa luvan betonimurskeen sijoittamiseen yleiselle alueelle.

Tiedot hyödynnettävästä betonimurskeesta (kohtien 1 ja 2 mukaiset dokumentit) toimitetaan tarkastettavaksi ennen hyödyntämisen aloitusta Espoon kaupungin rakennuttajalle. Tarvittaessa rakennuttaja voi edellyttää ulkopuolisen asiantuntijan tarkastusta murske-erälle. Mursketoimitukset voidaan aloittaa hyväksynnän jälkeen. Betonimurskerakenteen valmistuttua tiedot murskeen hyödyntämisestä toimitetaan Espoon kaupungin järjestelmiin kohdan 3 mukaisesti.

- Vaatimukset betonimursketoimittajille

Betonimurskeen valmistajalla tulee olla murskeen tuotantoa koskeva laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää murskeesta riippuen joko MARA-asetuksen tai EEJ-asetuksen vaatimukset, sekä tuotestandardin SFS-EN 13242 (Maa- ja vesirakentamisessa käytettävät sitomattomat kiviainekset) ja SFS 5884 Betonimurskeen maarakennuskäytön laadunvarmistusjärjestelmä -standardin vaatimukset. Tutkimustulosten tulee edustaa koko murskattavaa erää. Betonimurskeen valmistajan tulee toimittaa laadunhallintajärjestelmän kuvaus.

Betonimurskeesta, joka on edelleen jätettä CE-merkittynäkin, tulee tehdä siirtoasiakirjat jätelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Siirtoasiakirjat tulee pyydettäessä toimittaa ympäristöviranomaiselle tai Espoon kaupungin edustajalle.

- Vaatimukset betonimurskeelle

- Vaatimukset ympäristökelpoisuudelle

Betonimurskeen ympäristökelpoisuus tulee tutkia valmiista murskeesta. Ympäristökelpoisuustutkimustulosten tulee kattaa koko valmistuserä ja testaustaajuuden, tutkimusmenetelmien ja tutkittavien haitta-aineiden tulee olla MARA- tai EEJ-asetuksen vaatimusten mukaiset. Haitta-aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien osalta murskeen tulee täyttää peitetyn kenttärakenteen vaatimukset. Jos hyödyntäminen tehdään käyttökohteella olevan ympäristöluvan mukaisesti, tulee noudattaa sen vaatimuksia.

Mikäli betonimurskeen valmistaja toimittaa betonimursketta, jonka jäteluonne on päättynyt (EEJ), tulee murskeen toimittajan esittää mursketta koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus sekä todistukset kolmannen osapuolen myöntämistä sertifikaateista.

- Vaatimukset tekniselle kelpoisuudelle

Valmiin betonimurskeen tekninen kelpoisuus tulee tutkia ja osoittaa suoritustasoilmoituksella ja CE-merkillä. Lisäksi tilaajalle tulee toimittaa kyseisen murske-erän tutkimustulokset ainakin rakeisuusmääritysten (SFS-EN 933- 1) ja uusiokiviaineksen luokittelutestin (SFS-EN 933-11) osalta.

Betonimurskeen pitää olla routimatonta ja sen laatuluokituksen pitää olla BeM Ia, BeM Ib, BeM IIa tai BeM IIb ja sen rakeisuusvaatimus on 0/45 tai 0/90 kohteesta riippuen. Murskelaatuja BeM III ja IV ei hyväksytä käytettäväksi kaupungin kohteissa.

Tutkimukset tulee tehdä noudattaen InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet taulukon liitteen T18 vaatimuksia. Tutkimukset on tehtävä standardin EN 932-1 mukaisesti otetuista näytteistä testausstandardien mukaisilla tutkimusmenetelmillä.

Mikäli käyttökohteessa on aihetta epäillä, että betonimurske ei vastaa laatuluokitusta ja suoritustasoilmoituksessa esitettyjä ominaisuuksia tai esitettyjä tutkimustuloksia, tilaajalla on oikeus keskeyttää vastaanotto sekä teettää näytteenotto ja kelpoisuustutkimukset ulkopuolisella taholla. Jos murske-erä osoittautuu vaatimustenvastaiseksi, toimittaja on velvollinen noutamaan veloituksetta sen pois toimituskohteesta välittömästi.

Betonimurskerakentamisen ohjeita ja lainsäädäntöä:

• InfraRYL

• Tierakenteen suunnittelu, 38/2018

• Uusiomateriaalien käyttö väylärakentamisessa, 20/2022

• MARA - Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, 843/2017

• EEJ - Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista, 466/2022

• Betonimurske kaupunkien julkisessa maarakentamisessa, 01.02.2024

• HSY Vesihuolto - BETONIMURSKE Käyttöohje suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon, 2014

• Materiaalitoimittajien ohjeet

- Hyödyntämisen jälkeinen dokumentaatio

Maarakennuskohteen valmistuttua tiedot toteutuneesta betonimurskemäärästä ja -laadusta, kerrospaksuudesta ja betonimurskerakenteen mitatusta sijainnista rakennuskohteessa koordinaatteineen (x,y,z) tulee aina toimittaa kaupungille. Mittauksissa ja dokumentoinnissa noudatetaan ohjetta: Espoon kaupungin suunnittelu- ja toteutuskohteissa noudatettavat maan- ja vedenalaisten rakenteiden toteumatietojen mittaukset ja niiden luovutukset 10/2021.

Rakenteesta kaivettavan betonimurskeen hyödyntäminen uudelleen

Ohje: Suunnittelun yhteydessä tarkastetaan, onko suunnittelualueella tai lähialueella merkintöjä vanhoista jätesijoituksista (Trimble Locus Cloudista (YMPÄRISTÖ JA LUONTO/Valvontakohteet (karsitut tiedot)). Trimble-merkinnät ovat suuntaa antavia, joten niitä tulee tarkentaa asiakirjojen avulla. Asiakirjojen selvittämisessä auttavat massakoordinaattori ja ympäristötekniikkainsinöörit. Uuden MARA-asetuksen (843/2017) soveltamisohjeen mukaan asetuksen mukaisesti hyödynnetty ja rakenteesta poistettu betonimurskejäte voidaan hyödyntää rekisteröinti-ilmoituksella alueen maarakenteessa uudelleen. Vain jos MARA-ilmoitus löytyy, MARA ilmoituksen perusteella sijoitettu murske on BeM I tai BeM II luokan mursketta ja ympäristökelpoisuus on MARA-asetuksen 843/2017 mukaista, lisätään työselostukseen seuraava teksti.

MARA-ilmoituksen (työselostuksen liite X) mukaan urakka-alueelle on sijoitettu betonimursketta. Rakenteesta poistettu betonimurskejäte voidaan hyödyntää urakoitsijan rekisteröinti-ilmoituksella uudelleen suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Jos on syytä epäillä, ettei rakenteesta poistettava betonimurskejäte vastaa ominaisuuksiltaan MARA-ilmoituksen perusteella oletettua jätettä, Kaken vuosisopimuskonsultti tutkii materiaalin kelpoisuuden ja määrittää täyttääkö materiaali MARA-asetuksen vaatimukset ja voidaanko materiaali siten hyödyntää kohteessa.

Betonimurskejäte, joka ei täytä MARA-asetuksen vaatimuksia, kuljetetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Pois kuljetettavan betonimurskejätteen kuljetukset edellyttävät siirtoasiakirjaa. Siirtoasiakirjat on laadittava sähköisesti. Urakoitsijan tulee huolehtia, että siirtoasiakirjat siirtyvät viranomaisen SIIRTO-rekisteriin.

Maakostea betoni

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 41114 mukaiset.

Työn vaiheistus ja työnaikaiset liikennejärjestelyt

Rakennustöiden aikaista liikennejärjestely- ja vaiheistussuunnitelmien laatimisesta vastaa urakoitsija. Suunnitelmat tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen täytäntöönpanoa.

Nosturin perustusten suunnittelu (myös autonosturi)

Urakoitsija sisällyttää urakkaan nosturin perustusrakenteiden suunnittelun ja rakentamisen kustannuksineen. Geo-suunnittelijan pätevyys tulee olla FISE vaativa tai poikkeuksellisen vaativa pohjarakennussuunnittelija. Urakoitsija hyväksyttää pohjarakennussuunnittelijan Espoon geotekniikkayksikössä. Alueella voi olla nosturin sijoittamiselle rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa nosturityyppiin ja kokoon.

Kaikki nostopaikat tulee esittää työmaasuunnitelmassa. Urakoitsijan tulee suunnitella ja mitoittaa kantavuus- ja vakavuuslaskelmin kaikkien nosturien perustusrakenteet. Perustusrakenteiden mitoituksen lähtötietoina on oltava vähintään nostopaikan sijainti ja maaperäolosuhteet, lähimpien luiskien ylä- ja alareunojen tarketiedot, nosturityyppi ja maksimitassukuorma. Varmuus sortumista vastaan tulee olla kokonaisvarmuutena F>1,5. Maanvaraisten nosturien perustusrakennesuunnitelma / -ohje laskelmineen toimitetaan tarkastettavaksi hankkeen pohjarakennussuunnittelijalle ja hyväksyttäväksi geotekniikkayksikköön. Tarkastukseen tulee varata 10 työpäivää.

Maanvaraisina perustusrakenteina voidaan käyttää yleisesti hyväksyttyjä jäykkiä teräsrakenteita. Pelkkä ohut teräslevy ei täytä em. vaatimusta. Tarvittaessa käytetään paalutettua nosturiperustusta. Paalutetun nosturiperustuksen rakenteet tulee mitoittaa taitorakenteina.

Työmaateiden suunnittelu

Urakoitsija sisällyttää urakkaan työmaateiden suunnittelun ja rakentamisen kustannuksineen.

10000 MAA-, POHJA JA KALLIORAKENTEET

11000 Olevat rakenteet ja rakennusosat

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus

Poistettavat puut ja pensaat

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 11110 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Lintujen pesimisrauhan häiritseminen on kielletty laissa, joten puiden kaataminen lintujen pesimisaikaan on pyrittävä välttämään ja huomioimaan.

Ohje: Tässä määritellään katselmustarve. Esim. ennen puiden kaatoa katselmoidaan ja merkitään poistettavat puut.

Rakentamisen alussa ennen puiden kaatoa ja pensaiden poistoa työmaa-alueella järjestetään maastokatselmus urakoitsijan ja tilaajan kanssa. Katselmuksessa käydään läpi säilytettävä puusto ja muu kasvillisuus merkiten poistettavat puut sekä pensaat. Katselmuksessa käydään lisäksi läpi liittymien näkemäalueilla sijaitsevan kasvillisuuden ym. poistotarpeet.

Poistettavan kasvillisuuden kannot, juuret ja jätepuu viedään käsittelyluvan omaaville alueille.

Säilytettävät puut ja pensaat

Suunnitelmassa ja maastokatselmuksessa säilytettäviksi merkityt puut, pensaat ja pensasaidat säilytetään. Asemakaavassa suojeltujen puiden säilyttämiseen tulee kiinnittää erityishuomiota. Lähtökohtaisesti tonttialueella oleva kasvillisuus säilytetään, poikkeukset on esitetty asemapiirustuksissa.

Säilytettävän kasvillisuuden juuristoalueelle ei saa varastoida rakennusmateriaaleja (riski maan tiivistymiselle ja runko/oksavaurioille).

Ohje: Kasvillisuuden suojausluokka määritellään tapauskohtaisesti ja se ilmoitetaan myös sanallisesti (”aitaamalla” tai ”laudoittamalla rungot ja suojaamalla juuristoalue”) ja sen lisäksi viittaamalla joko kuvaan 11113:K1 tai K2.

Kasvillisuuden suojausluokka on 1 (InfraRYL taulukko 11113:T1).

Muut säilytettävät kasvillisuusalueet

Kasvillisuusalueilla, joiden maanpintaa ei ole tarvetta muokata, vältetään turhaa koneellista liikkumista maan tiivistymisen välttämiseksi ja luontaista kasvillisuutta pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Puistoalueilla koneilla liikkuminen on sallittua vain puiston rakennustöissä ja puistojen kaikki kasvillisuus säilytetään mahdollisimman koskemattomana huomioiden kuitenkin suunnitelmissa määritellyt kasvillisuuden hoitotyöt.

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet

Työssä noudatetaan rakenteiden omistajien antamia ohjeita.

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11200 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Ennen töiden aloittamista suoritetaan katselmus siirrettävistä ja suojattavista rakenteista.

Kaikki purkujätteet, puhtaita maa-aineksia lukuun ottamatta, käsitellään rakennusjätteenä ja viedään asianomaisen käsittelyluvan omaavalle alueelle.

Ohje:

Stabiloitujen kaivumaiden hyötykäyttömahdollisuus Kulmakorven meluvallissa tarkastetaan suunnittelun yhteydessä. Tarkastetaan suunnittelualueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraporteista stabilointialueen maaperätutkimuksien tulokset ja niiden perusteella arvioidaan mahdollisten kaivumaiden hyötykäyttömahdollisuus. Hyötykäytön reunaehdot löytyvät maanvastaanoton nettisivustolla (https://www.espoo.fi/fi/maanvastaanotto) olevasta ohjeesta. Mikäli hyötykäytön edellytykset täyttyvät kirjataan työselostukseen seuraavaa:

Urakka-alueelta kaivetut stabiloidut kaivumaat ovat urakoitsijan omaisuutta, ja ne voidaan toimittaa hyödynnettäväksi Kulmakorven meluvalliin, kun hyötykäytön reunaehdot täyttyvät. Hyödyntämisessä tulee noudattaa kaupungin maanvastaanoton nettisivustolla (https://www.espoo.fi/fi/maanvastaanotto) olevaa ohjetta. Hyötykäyttöön toimitettavat stabiloidut maamassat pidetään määrältään mahdollisimman pieninä. Hyödyntämisestä tehdään ilmoitus samalla sivustolla olevalla ilmoituslomakkeella. Muussa tapauksessa kaivetut stabiloidut maamassat toimitetaan vastaanottopaikkaan, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen.

11300 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät (mmo)

Työssä noudatetaan järjestelmien omistajien antamia ohjeita.

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11200 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Kaikki purkujätteet, puhtaita maa-aineksia lukuun ottamatta, käsitellään rakennusjätteenä ja viedään asianomaisen käsittelyluvan omaavalle alueelle.

Vesihuolto

Käytöstä poistettavat ja purettavat vesihuoltolinjat ja -laitteet on esitetty suunnitelmapiirustuksissa.

Käytöstä poistuvien venttiileiden karanjatkot ja kilvet poistetaan. Käyttöön jäävien jätevesiviemäreiden ja vesijohtolaitteiden kansistot lasketaan tai korotetaan rakennettavan pinnan tasoon. Käytöstä poistettavat kaivot puretaan 1 m syvyyteen valmiin väylän pinnasta ja ne täytetään hiekalla, joka tiivistetään. Hylättävät palopostit poistetaan tai niistä leikataan yläosa (n. 1 m) pois.

Käytöstä poistuvat vesijohdot ja viemärit puretaan suunnitelma-asiakirjoissa esitetyllä tavalla tai tarvittavilta osin. Liikennöitävillä alueilla maahan jäävät hylättävät putket ≥ 200 mm ja liikennealueiden ulkopuolella > 300 mm täytetään hiekalla, hienolla sepelillä tai vaahtobetonilla. Maahan jäävät, käyttämättömät johdot tulpataan betonilla vedenpitävästi.

Ohje: Liikennealueiden ulkopuolella 200–300 mm putket täytetään tapauskohtaisesti. Mahdollinen täyttäminen esitettävä työselostuksessa ja/tai muissa suunnitelma-asiakirjoissa.

Mikäli asbestijohtoa puretaan, tulee purkutyössä pyrkiä välttämään putken katkaisua ja putket vetämään irti muhveista.

Johdon omistajaa on raportoitava poistetuista ja käytöstä poistetuista rakenteista. Kaikki maahan hylättynä jäävät johdot ja laitteet on pidettävä verkkotietojärjestelmässä hylätyiksi merkittyinä. Suunnitelmissa ne esitetään merkinnällä ”hyl”.

Jos rakennustyössä muutetaan maanpinnan korkeutta olemassa olevien maanalaisten johtojen tai muiden rakenteiden kohdalla eikä olemassa olevien rakenteiden sijaintia tai korkeusasemaa tunneta, selvitetään rakentamisen aikana, onko tarpeen paljastaa rakenne, kartoittaa sen sijainti ja korkeusasema. Tarvittaessa muutetaan suunnitelmaa.

Maassa olevan johdon päällä on oltava vähintään johdon vähimmäispeitesyvyyttä vastaava suojakerros tai ajosilta työmaaliikennettä varten.

Paineellisten johtojen kulmien ja kulmatukien täyttöjä ei saa kaivamalla tai muutoin häiritä, et-teivät putket siirtymien takia irtoa liitoksistaan. Urakoitsijan on huolehdittava kaivantojen tuennoista maaperäolosuhteet huomioiden.

Pohjavesiputket

Alueella on pohjavesiputkia.

Mikäli pohjavesiputki sijaitsee sellaisessa paikassa, missä sen säilyttäminen ei ole rakennustöiden takia mahdollista, putki voidaan tuhota. Putken tuhoamisesta ilmoitetaan Espoon kaupungin geotekniikkayksikköön (Magnus Westerlund 050 5487405). Rakentamisen takia tuhoutuvan pohjavesiputken suojaputki sekä lukko otetaan talteen ja niiden noutamisesta sovitaan Espoon kaupungin geotekniikkayksikön kanssa. Tuhoutuva putki nostetaan ylös tai katkaistaan maanpinnan tasosta. Mikäli pohjavesiputkea ei saa nostettua ylös, vaan se joudutaan katkaisemaan, putki tukitaan bentoniittijauheella.

Kaukolämpö

Käytöstä poistettava kaukolämpöverkko on esitetty johtopiirustuksessa. Käytöstä poistettavat kaukolämpörakenteet puretaan.

Uudet kaukolämpöjohdot rakennetaan Fortumin erillisten kaukolämpösuunnitelmien mukaisesti.

Kaapelit

Poistettavista, siirrettävistä ja suojattavista kaapeli- ja sähkörakenteista tulee sopia erikseen järjestelmien omistajien kanssa ennen rakennustöiden alkua.

Nykyinen katuvalaistus pylväineen ja jalustoineen puretaan valaistussuunnitelmien mukaisesti.

Maaleikkaustöissä esiin tulevat kaapelit lasketaan kadun leikkauspohjalle ja suojataan. Työaikaisissa siirroissa on noudatettava kaapelien omistajien ohjeita.

Kaapeleiden sijainnit on varmistettava ennen rakennustöiden alkua. Nykyiset kaapelit on esitetty johtopiirustuksissa. Poistettavat ja siirrettävät kaapelit on esitetty johtopiirustuksissa.

Ilmajohdot

Poistettavista, siirrettävistä ja suojattavista johto- ja sähkörakenteista tulee sopia erikseen järjestelmien omistajien kanssa ennen rakennustöiden alkua.

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 11400 mukaiset.

11410 Poistettavat pintamaat

Ohjeistetaan mm. happamien kaivumaiden käsittely, happamien maiden välivarastointi (mm. etäisyys vesistöön, kesto, välivarastokasojen peittotarve) sekä kaivanto- ja kuivatusvesien tarkkailu ja käsittely ja mahdollinen vaikutus kaivutasoon ja muut suojaavat toimenpiteet (esim. kalkitus ja kaivupohjan peitto- ja eristystarve). Mikäli kohteelle on laadittu ojitusilmoitus ja saatu ELY-keskuksen lausunto ojitusilmoitukseen, huomioidaan ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt periaatteet työn toteutukselle. Ojitusilmoitus liitetään työselosteen liitteeksi. Huomiona, että Kulmakorven maankaatopaikka ei ota vastaan kalkittuja maa-aineksia.

Suunnittelussa hyödynnetään Ympäristöministeriön Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin -julkaisun sekä HaKaKo - Happamien sulfaattimaiden kansallinen koetoimintahanke -yhteenvetoraportin ohjeistuksia. Suunnitellaan haittavaikutusten hallinta esimerkiksi perustuen happamien sulfaattimaiden hapettumisen minimointiin ja muodostuvan happamuuden neutralointiin. Haittavaikutusten hallintakeinojen valinnassa pyritään ensisijaisesti käyttämään sellaisia menetelmiä, joilla voidaan estää tai minimoida happaman valunnan muodostuminen. Työkalua rakentamishankkeen ympäristöriskien vaikutuksen merkittävyyden arvioimiseksi on suositeltavaa käyttää. Työkalun käyttöön on laadittu erillinen ohje.

Huomioitava tarvittavat kirjaukset myös kohtaan ”varamaapaikat ja läjitysalueet”.

Ohje:

Jos hankkeen suunnitteluvaiheessa ei ole tarkemmin selvitetty pintamaiden hyödyntämistä (ja välivarastointialueita), tähän kohtaan laitetaan teksti:

”Poistettavat pintamaat ovat urakoitsijan omaisuutta. Rakennushankkeessa voidaan kuitenkin hyödyntää poistettavia pintamaita InfraRYL 11410 kohdan mukaisesti, mutta rakennushankkeen tilaaja ei ole suunnitelmissa tai asiakirjoissa esittänyt välivarastointiin sopivia alueita.”

Jos hankkeen suunnitteluvaiheessa on selvitetty pintamaiden hyödyntämistä (ja suunnitelmissa tai asiakirjoissa on esitetty pintamaiden välivarastointialue -tai alueita), tähän kohtaan laitetaan teksti:

”Rakentamisen alle jääviltä metsä- ja muilta kasvillisuusalueilta kerätään humusta tai multaa sisältävä pintamaa talteen seulontaa ja myöhempää tässä urakassa tehtävää (esimerkiksi luiskien ja reuna-alueiden) maisemointia/verhoilua varten tarvittava määrä. Kuorittu pintamaa välivarastoidaan omaksi aumakseen tilaajan ja urakoitsijan sopimalle alueelle ja pintamaa pidetään erillään muista maa-aineksista. Lisäksi ravinteikkaammilta alueilta kuten niityiltä ja vähäravinteisemmilta alueilta kuten metsistä kuoritut pintamaat kerätään omiin aumoihinsa myöhempää tässä urakassa tehtävää käyttöä varten tarvittava määrä. Pintamaita ei varastoida säilytettävillä kasvillisuusalueilla. Katso työselostuksen kohta 23112 Paikalla tehtävät kasvualustat.”

Vieraslajeja kuten lupiinia, jättiputkea tai jättipalsamia kasvavilta alueilta ei kerätä pintamaata talteen, jos ei ole varauduttu käsittelemään massoja Espoon vieraslajilinjauksen mukaisesti (esim. hautaamaan), vaan maa kuljetetaan käsittelyluvan omaavalle alueelle. Vieraslajit voi tarkistaa osoitteesta www.vieraslajit.fi ja Espoon linjaus

www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/tietoa-luonnosta/vieraslajit

11500 Poistettavat päällysrakenteet (mmo)

Rakennettavien katujen kaikki nykyiset reunatuet, asfaltti-, betoni- ja luonnonkivipäällysterakenteet puretaan. Purkujätteet käsitellään rakennusjätteenä, eikä niitä saa käyttää uudelleen tällä työmaalla, ellei toisin sovita.

Ohje: Tähän kohtaan maininta purettavien luonnonkivimateriaalien (reunakivet, kiveykset ym.) mahdollisesta uudelleen käytöstä.

Sitomattoman kantavan kerroksen ja tukikerroksen purkutyöt käsitellään maanleikkauksena.

12000 Pilaantuneet maat ja rakenteet

Ohje:

Mikäli suunnittelualueella ei todeta selvitysten perusteella viitteitä pilaantuneisuudesta kirjataan työselostukseen seuraavaa:

Suunnittelun aikana ei ole tullut tietoon, että alueella olisi pilaantunutta maa-ainesta. Alueella ei ole voimassa olevaa viranomaispäätöstä maaperän puhdistamisesta. Pilaantuneiden maiden tutkimuksia ei ole tehty tai pilaantuneiden maiden tutkimuksissa ei ole todettu maaperän pilaantuneisuutta. Rakentamisen aikana maaperän pilaantuneisuutta tulee seurata silmämääräisesti ja hajuhavainnoin ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista (haju, väri, roskaisuus ja jätteellisyys) välittömästi rakennuttajalle jatkotoimenpiteiden käynnistämiseksi. Rakennuttaja nimeää kohteelle ympäristöteknisen asiantuntijan, joka on yhteydessä ympäristöviranomaiseen tarvittavista puhdistustoimista ja ohjaa puhdistustöitä ympäristöviranomaisen ohjeiden ja kohteelle tarvittaessa myönnettävän viranomaispäätöksen mukaisesti. Mikäli kohteella tapahtuu työn aikana ympäristövahinko esimerkiksi öljyvuoto, tulee tästä olla välittömästi yhteydessä pelastuslaitokseen, rakennuttajaan ja ympäristöviranomaiseen ja käynnistää torjuntatyöt.

Ohje:

Mikäli suunnittelualueella on todettu kohonneita (VNa 214/2007 kynnysarvot ylittävät, mutta alemmat ohjearvot alittavia) haitta-ainepitoisia maa-aineksia laaditaan kohdekohtainen teksti. Tekstissä kerrotaan maaperätutkimuksien tulokset ja liitetään työselosteen liitteeksi tutkimusraportit ja kuvataan kynnysarvomaiden loppusijoituksen ja hyötykäytön rajoitukset.

Mikäli kohteella on tiedossa, että maaperä on pilaantunut tai maaperässä on jätejakeita, kohteella on voimassa oleva pilaantuneen maaperän puhdistuspäätös tai ympäristölupa, laaditaan kohdekohtainen teksti. Päätöksen tai luvan määräyksiä ja ohjeita tulee työkohteessa noudattaa. Työselostukseen liitetään mahdollinen viranomaispäätös, tutkimusraportit ja karttaliitteet tehdyistä tutkimuksista ja tutkimuspisteiden sijainneista ja pilaantuneisuuden rajauksista. Työselosteessa kuvataan pilaantuneisuus tai jätteellinen maa-aines sekä koko urakka-alueella että poistettavien maa-aineksien osalta. Lisäksi kerrotaan haitta-ainepitoisen maan kaivu (kuten erotteleva kaivu), käsittely, tarvittaessa koekuoppien teko, pilaantuneen maan kaivantovesien käsittely, siirrot välivarastoitavaksi (jossa pilaantuneisuus tarkistetaan lopullisesti), kaikki työmaan sisäiset kuormaukset, laadultaan ja lajiltaan erilaisten maa-aineksien pitäminen erillään kaivun, kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana, mahdollinen hyötykäyttö, kuljetus (kuten kuormien peitto kuljetuksen ajaksi, sähköisten siirtoasiakirjojen velvollisuus, kuljettajan rekisteröintivelvollisuus jätehuoltorekisteriin), vastaanottopaikat sekä ympäristövaikutusten hallinta.

13000 Perustusrakenteet

13200 Paaluperustukset

Ohje: Paaluperustuksista valualustoineen laaditaan erilliset rakennussuunnitelmaselostukset ja -asiakirjat.

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13200 mukaiset.

13211.2 Lyöntipaalutuksen työalusta

Urakoitsija sisällyttää urakkaan paalutuksen työalustan suunnittelun ja rakentamisen kustannuksineen. Geo-suunnittelijan pätevyys tulee olla FISE vaativa tai poikkeuksellisen vaativa pohjarakennussuunnittelija. Urakoitsija hyväksyttää pohjarakennussuunnittelijan Espoon

geotekniikkayksikössä. Paalutustyöalusta tulee suunnitella pohjamaan lujuuden ja käytettävän kaluston perusteella. Suunnitelman tulee perustua Väyläviraston ohjeeseen ”Paalutusturvallisuuden huomioiminen suunnitteluvaiheessa”. Mitoituksessa tulee esittää mihin kuormiin paalutuskalustoon mitoitus perustuu. Paalutusalustan esimerkkimitoituksia on esitetty paalutusohjeen PO-2016, osan 2 liitteessä 4. Paalutuksen työalustan rakennesuunnitelma / -ohje toimitetaan laskelmineen tarkastettavaksi hankkeen pohjarakennussuunnittelijalle ja hyväksyttäväksi geotekniikkayksikköön. Tarkastukseen tulee varata 10 työpäivää.

Kaivantojen läheisyydessä, ojan tai vesistön lähellä ja penkereeltä paalutettaessa tulee paalutustyön aikainen stabiliteetti varmistaa tapauskohtaisesti stabiliteettilaskelmin. Varmuus sortumista vastaan tulee olla kokonaisvarmuutena F>1,5.

Paalutetuilta telineiltä ja työsilloilta paalutettaessa rakenteet tulee mitoittaa taitorakenteina.

13300 Arinarakenteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13300 mukaiset.

13310 Kiviainesarina

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Kiviainesarina tehdään sora- tai kalliomurskeesta 0/32 mm ja ympäröidään käyttöluokan N3 kuitukankaalla. Arinan sijainti ja mitat on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa.

13330 Teräsbetoniarinat

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13330 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Teräsbetoniarinan alle levitetään käyttöluokan N3 kuitukangas.

13340 Teräslevyarinat

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 13340 mukaiset.

14000 Pohjarakenteet

14100 Vahvistetut maarakenteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 14100 mukaiset.

14131 Pilaristabiloidut rakenteet

Ohje: Seuraava malliteksti on aina päivitettävä mm. sideainemäärän ja pilarikoon osalta.

14131.1 Pilaristabiloinnin materiaalit

Sideaine ja sideainemäärät

Urakoitsijan tulee valita työmenetelmä sekä sideaine- ja määrä niin, että lopputulos on pilarei-den pituus- ja poikkisuunnassa tasalaatuinen ja vaaditut lujuudet saavutetaan viimeistään (4) viikossa. Sideaineen tulee olla tuotteistettua. Urakoitsija osoittaa urakan aluksi koepilaroinnin avulla, että tuotantopilareissa saavutetaan vaaditut lujuudet. Koekenttiä tehdään kaksi kappa-letta rakennuttajan osoittamista paikoista. Molemmista koekentistä tutkitaan vähintään 8 pila-ria/sideaine/sideainemäärä. Koekentän tutkimuksia ei lasketa mukaan varsinaisiin pilaroinnin laadunvalvontakairauksiin.

Rakennuttajalla on tiedossa, että alueella tehtävä stabilointi saavuttaa saven yhteydessä oi-keilla työmenetelmillä vaadittavat lujuudet käytettäessä kalkkia ja sementtiä 120 kg/m3 suh-teessa 50 % / 50 %. Käytettävä kalkki on poltettua sammuttamatonta kalkkia CaO. Syvästabiloinnin sideaineena käytettävä poltettu kalkki on hienojakoista, rakeisuudeltaan 0/0,2 mm siten, että vähintään 80 % läpäisee seulakoon 0,2 mm ja enimmäisraekoko on < 2 mm. Kalkin aktiivinen CaO-pitoisuus on vähintään 75 %. Kalkin laatu todetaan materiaalin toimittajan laatudokumenteista, joista ilmenevät kalkin CaO-pitoisuus ja rakeisuus. Laatudokumentit liitetään laatuasiakirjoihin. Tavallinen sementti on standardin SFS-EN 197-1 mukaista, CE-merkittyä ja siitä Suomessa annettujen viranomaismääräysten mukaisia. Sementin lujuusluokka on vähintään 42,5N. Toteutettaessa stabilointi edellä kuvatulla sideaineella ja sideainemäärällä koepilarointia ei vaadita.

14131.2 Pilaristabiloinnin työalusta

Ennen varsinaista stabilointityötä tehdään esityöt, joita ovat raivaustyöt, työalueen tasaus ja pintakuivatus.

Urakoitsija sisällyttää urakkaan stabiloinnin työalustan suunnittelun ja rakentamisen kustannuksineen. Työalusta tulee suunnitella pohjamaan lujuuden ja käytettävän kaluston perusteella. Stabilointikoneen työalustan kantavuutta voidaan parantaa yleisesti hyväksytyillä jäykillä teräsrakenteilla.

Stabilointityötä mahdollisesti haittaavat nykyiset katurakenne- ja täyttökerrokset poistetaan riittäviltä osin, löyhdytetään ja isot lohkareet poistetaan. Pois kaivetut massat korvataan hiekalla stabilointityön edellyttämässä laajuudessa.

14131.3 Pilaristabiloinnin tekeminen

Pilarointityö

Syvästabilointi tehdään pohjanvahvistuspiirustusten, katujen pituusleikkausten ja paalukohtaisten poikkileikkausten sekä tämän työselostuksen mukaisesti. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin Infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia (InfraRYL).

Syvästabilointi tehdään käyttäen läpimitaltaan 600 mm pilareita. Pohjanvahvistuskartoissa

on esitetty pilarivälit ja stabilointikaaviot. Karttaan on merkitty mm. pilarikenttien uloimpien pilaririvien taitekohtien pilareiden keskipisteiden koordinaatteja. Lisäksi kartassa, kadun pituusleikkauksissa ja paalukohtaisissa poikkileikkauksissa on esitetty pohjatutkimusten perusteella arvioitu pehmeän saven paksuus nykyisestä maanpinnasta mitattuna.

Pilarointikartta luovutetaan urakoitsijalle myös dwg-tiedostona. Urakoitsijan tulee täydentää pilarointikarttaa pilaroinnin muutoksilla sekä merkitä karttaan pilareiden pöytäkirjanumerot ja käytetyn sideainesäiliön numero. Lisäksi urakoitsija mittaa toteutuneiden pilarikenttien kulmapisteiden koordinaatit ja laatii pilaroinnista dwg-muodossa olevan toteutumapiirustuksen ja luovuttaa sen työn lopussa rakennuttajalle.

Yläpäästään pilarit ulotetaan maanpintaan, jolloin sideaineen syöttö lopetetaan 0,3 metrin syvyydellä maanpinnasta. Jotta pilarit saadaan hyvälaatuisina ulottumaan riittävän ylös, luonnontilaisilla alueilla on tarpeellista jättää humuskerros poistamatta pilarointityön ajaksi, jolloin se toimii stabiloinnin tarvitsemana vastapainona.

Stabilointityön aikana maanpintaan noussut maa-aines poistetaan pintamaan ja humuksen leikkauksen yhteydessä.

Pilareiden yläpäihin kuivakuoren kohdalle jääneet tyhjätilat täytetään hiekalla tai murskeella.

Mikäli työn aikana havaitaan savikerroksen paksuudessa olennaisia eroja pohjatutkimuksiin nähden, työn suorittajan on otettava välittömästi yhteys rakennuttajaan.

14131.4 Valmis pilaristabilointi

Yksittäinen pilari ja kahden vierekkäisen pilarin ja/tai pilaririvin etäisyys (k/k-mitta) saa poiketa suunnitelmasta enintään + 200 mm (putkilinjojen kohdalla enintään + 100 mm). Sijaintipoikkeamien keskiarvon tulee olla pienempi kuin + 150 mm (putkilinjojen kohdalla enintään + 80 mm). Mikäli työn aikana havaitaan suurempia poikkeamia, täydennetään pilarointia urakoitsijan kustannuksella niin, että koko alueelle tulee suunnitelman edellyttämä pilaritiheys. Pilarien suurin sallittu kaltevuuden poikkeama suunnitelmaan nähden on 20 mm/m.

14131.5 Pilaristabiloinnin kelpoisuuden osoittaminen

Pilarointipöytäkirja

Pilarointityöstä pidetään InfraRYL:n kappaleen 14131.5 mukaista pöytäkirjaseurantaa.

Urakoitsijan on valvojan vaatiessa pidettävä pilarointipöytäkirjaa, johon merkitään vähintään metrin välein mitattu sideaineen menekki sekä pilarointikoneen vaa'an lukema ennen ja jälkeen pilarin teon. Kopiot pöytäkirjoista ja maanpinnan tarkemittauksista toimitetaan rakennuttajalle työn hyväksymistä varten.

Pilaroinnin laadunvalvonta

Pilareiden valvontakairauksia varten urakoitsija merkitsee valvojan osoittamat koestettavat pilarit pilarin keskikohtaan asennettavilla merkkiseipäillä. Seipäisiin merkitään pilarin numero, pilarin pituus ja valmistusajankohta. Merkkiseipäiden N-, E- ja H-koordinaatit mitataan. Urakoitsija vastaa merkintöjen säilymisestä pilarointi- ja laadunvalvontatyön ajan.

Urakoitsija huolehtii laadunvalvontatoimenpiteistä ja osoittaa rakennuttajalle pilarointityön ja pilareiden kelpoisuuden. Urakoitsija laatii laadunvalvontasuunnitelman ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Pilarointityöstä urakoitsija suorittaa laadunvalvontatoimenpiteinä jokaista alkavaa 400 pilaria kohden vähintään neljä (4) valvontakairausta (kolme KPO-86:n mukaista pilarikairausta ja yhden pilarisiipikairauksen). Laadunvalvontakairausten onnistumiseksi on suositeltavaa käyttää putkitusta. Mikäli laadunvalvontakairaus ei pysy pilarissa, uusintakairaus on tehtävä samasta pilarista. Urakoitsija voi halutessaan tehdä ylimääräisiä näytteenottoja sekä pilarikairauksia ja ottaa tulokset mukaan laskettaessa pilarointityön keskiarvotuloksia. Rakennuttaja voi teettää syvästabilointialueella valvontakairauksia.

Pilareiden lujittumiseen on varattava aikaa vähintään neljä (4) viikkoa, jonka kuluessa laadunvalvontatoimenpiteet on suoritettava. Pilareiden on saavutettava tavoitelujuudet ennen pilarikentän täysimääräistä kuormitusta.

Pilareiden lujuustutkimuksista urakoitsija laatii tutkimusraportin, jossa esitetään kairaustulokset N-, E- ja H-koordinaattitietoineen, kairaustulosten perusteella saatavat yksittäisten pilareiden leikkauslujuudet /puristinvoimat, leikkauslujuuksien ja puristinvoimien keskiarvot ja vaihtelu sekä lujuuspoikkeamat vaadittuun lujuuteen verrattuna. Valvontakairaukset luovutetaan rakennuttajalle Infra-formaatissa.

Pilarikenttien lujuusvaatimukset

Pilareiden pilarisiipikairalla ja puristinkairalla mitatun keskimääräisen leikkauslujuuden tulee olla vähintään 60 kPa ja yksittäisen pilarin minimilujuuden vähintään 40 kPa ja pilaripuristinkairalla mitatun keskimääräisen puristinvoiman tulee olla vähintään 6 kN ja yksittäisen puristinvoiman vähintään 4 kN.

Mikäli syvästabilointipilarit eivät saavuta keskimääräistä leikkauslujuutta 60 kPa tai pilaripuristinkairauksen 6 kN puristinvoimaa neljässä (4) viikossa, pidättää rakennuttaja arvonalennusta pilarointityöstä seuraavasti:

Keskimääräinen leikkauslujuuden/ 	Arvonalennus koko

puristivoiman poikkeama 		pilarointityöstä

0...20 kPa/ 0...2 kN 			0...20 %

> 20 kPa/ >2 kN 			pilarointityö hylätään

Mikäli yksittäinen pilari ei saavuta minimileikkauslujuutta 40 kPa tai pilaripuristinkairauksen 4 kN puristinvoimaa neljässä (4) viikossa koko pilarin pituudelta (havainnot vähintään metrin välein), pidättää rakennuttaja arvonalennusta pilarihinnasta siten, että yksi valvontakairaus edustaa 100 kappaletta pilareita.

Pilarisiipikairausta tai pilaripuristinkairausta kohden sallitaan yksi (1) leikkauslujuuden/puris-tinvoiman alitus. Seuraavasta alittavasta havainnosta arvonalennusta pidätetään seuraavasti:

Leikkauslujuuden/ puristin		Arvonalennus tehtyä

voiman poikkeama 			100 kpl:tta kokonaista

40 kPa:sta/ 4 kN:sta 			pilaria kohden

0...20 kPa/ 0...2 kN 			0...20 %

> 20 kPa/ >2 kN 			ko. työsuoritus hylätään ja se on uusittava

14131.6 Pilaristabiloinnin tekemisen ympäristövaikutukset

Sideaineen haitallinen leviäminen ympäristöön estetään.

14200 Suojaukset ja eristykset

Tekniset vaatimukset InfraRYL 14200 mukaiset

Vesihuoltolinjojen lämpöeristykset toteutetaan suunnitelmissa esitetyillä tavoilla ja laajuudessa. Jos katualueella tehtävien kaivutöiden yhteydessä nykyiset käyttöön jäävät vesihuoltolinjat ja tonttihaarat tulevat esiin ja ovat jäämässä valmiista pinnasta alle 1,8 m syvyyteen, lämpöeristetään ne kadun rakennekerrosten alapintaan asennettavalla lämpöeristeellä.

14300 Kuivatusrakenteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 14300 mukaiset.

Rumpujen päät tilataan ensisijaisesti viistettyinä tai leikataan viistoon maaston mukaan ja verhoillaan kenttäkiveyksellä InfraRYL:n kuvaliitteen 14350KLA kuva 14 mukaan. Jos rumpuja on useita vierekkäin, niille tehdään yhtenäinen kiveysalue. Kivet asennetaan maakosteaan betoniin, mikäli rummun halkaisija yli 400 mm.

Ohje: Mikäli suunnitelmissa on avo-ojia, salaojia, painanteita tai muita kuivatusrakenteita niistä selostetaan (hulevesikourut ovat kohdassa 22120)

15000 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet

15100 Kallioinjektoinnit

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 15100 mukaiset.

16000 Maanleikkaukset ja -kaivannot

16100 Maaleikkaukset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16100 mukaiset.

Istutusalueiden maaleikkaukset

Ohje: Tähän täydennetään suunnittelukohteen istutusten vaatimat maaleikkaustarpeet

Kasvillisuuden kasvualustasyvyyksien vaatimat maaleikkaukset tehdään kohdassa 23110 Kasvualustat mainittujen kasvualustasyvyyksien mukaan tai taulukossa 23111:T2 esitettyjen kasvillisuustyyppien kasvualustapaksuuksien mukaisesti. Huom! Yhtenäiset kasvualustat katupuuriveille ja

-ryhmille ks. kohta 23110 Kasvualustat.

Maaleikkaukset säilytettävien puiden ja kasvillisuuden läheisyydessä

Maaleikkausta tehdessä on huolehdittava, että säilytettävän kasvillisuuden kasvualustan vesi- ja kaasunvaihto-olosuhteet eivät häiriinny. Jos joidenkin säilytettävien puiden kohdalla kaivutöitä joudutaan tekemään puun latvusalueella (mikäli puun latvus on kapea, niin lähempänä kuin 2,5 m päässä rungosta) asiasta tulee sopia tilaajan, suunnittelijan ja/tai arboristin kanssa ja huolehtia puiden suojauksesta. Katso työselostuksen kohta 11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus.

16110 Maaleikkaus, erittelemätön

Ohje: Stabiloitujen kaivumaiden hyötykäyttömahdollisuus Kulmakorven meluvallissa tarkastetaan suunnittelun yhteydessä. Tarkastetaan suunnittelualueen maaperän pilaantuneisuuden tutkimusraporteista stabilointialueen maaperätutkimuksien tulokset ja niiden perusteella arvioidaan mahdollisten kaivumaiden hyötykäyttömahdollisuus. Hyötykäytön reunaehdot löytyvät maanvastaanoton nettisivustolla (https://www.espoo.fi/fi/maanvastaanotto) olevasta ohjeesta. Mikäli hyötykäytön edellytykset täyttyvät kirjataan työselostukseen seuraavaa:

Urakka-alueelta kaivetut stabiloidut kaivumaat ovat urakoitsijan omaisuutta, ja ne voidaan toimittaa hyödynnettäväksi Kulmakorven meluvalliin, kun hyötykäytön reunaehdot täyttyvät. Hyödyntämisessä tulee noudattaa kaupungin maanvastaanoton nettisivustolla (https://www.espoo.fi/fi/maanvastaanotto) olevaa ohjetta. Hyötykäyttöön toimitettavat stabiloidut maamassat pidetään määrältään mahdollisimman pieninä. Hyödyntämisestä tehdään ilmoitus samalla sivustolla olevalla ilmoituslomakkeella. Muussa tapauksessa kaivetut stabiloidut maamassat toimitetaan vastaanottopaikkaan, jolla on lupa niiden vastaanottamiseen.

16200 Maakaivannot

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL2017/1 16200 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Kaivantosuunnitelmat esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Savimaissa kaivannon reunan vapaa vyöhykkeen on oltava kaivannon sivussa aina riittävä sekä työkoneen että maamassojen suhteen, taulukko 16200:T2. Jos riittävää vapaata vyöhykettä ei ole mahdollista järjestää, tulee kaivannot tehdä joko päädyistä kaivamalla ja kuljettaa massat pois kaivantoalueelta tai kaivanto tulee tehdä tuettuna.

Kokonaisvarmuuskertoimena taulukon 16200:T2 laskelmissa on käytetty Fs = 1,3. Suljettujen leikkauslujuuksien väliarvoilla voidaan suurin kaivusyvyys interpoloida. Lisäksi luiskan yläpuolisista kuormituksista on oletettu seuraavaa:

IV

- ei kaivumassoja 5,0 m lähempänä kaivannon reunaa

- 200 kN:n työkone yli 6,0 m:n etäisyydellä kaivannon reunasta.

V

- kaivumassoja 5 kPa (noin 0,3 m:n kerros) tai

- 100 kN:n työkone yli 2,0 m:n etäisyydellä tai

- 200 kN:n työkone yli 3,5 m:n etäisyydellä kaivannon reunasta.

VI

- kaivumassoja 25 kPa (noin 1,5 m:n kerros) tai

- 100 kN:n työkone yli 1,5 m:n etäisyydellä tai

- 200 kN:n työkone yli 2,0 m:n etäisyydellä kaivannon reunasta.

16300 Kaivannon tukirakenteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 16300 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Katujen ja vesihuoltolinjojen pituusleikkauksissa esitetään kaivantojen luiskien kaltevuudet ja tuettavat osuudet. Kaivantojen tuennat esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.

Ohje: Tuennat tehdään lähtökohtaisesti Espoon kaupungin Putkikaivantojen tuentaohjeen (PKTO-14) - mukaisesti.

17000 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit

Tekniset vaatimukset InfraRYL 17000 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Louhinnan kohdekohtainen riskianalyysi (sisältää mm. tärinärajat, katselmusalueen laajuus ja tarvittavat tärinämittaukset) on työselostuksen liitteenä.

Hankekohtainen työohje louhinnasta HSY:n putkijohtojen läheisyydessä on työselostuksen liitteenä.

Louhittaessa HSY:n kalliotunneleiden läheisyydessä noudatetaan työselostuksen liitteen ohjetta; Ohjeita vesihuoltoon liittyvien kunnallisteknisten tunneleiden päälle ja läheisyyteen rakentamisesta.

Louhittaessa metrotunneleiden läheisyydessä, noudatetaan työselostuksen liitteenä olevia ohjeita metron rakenteiden läheisyydessä tehtävään louhintaan.

Louhittaessa maakaasuputkien läheisyydessä, noudatetaan työselostuksen liitteenä olevaa ohjetta; Maanrakennus- ja louhintatyöt maakaasuputkiston läheisyydessä.

17100 Kallioavoleikkaukset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 17100 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Louhitun kallion rikkoutumisvyöhyke on laatuluokan 2 mukaisesti 400 mm (InfraRYL taulukko 17110:T1).

Kallioleikkauksen seinäpintojen tarkkuusvaatimus on laatuluokan 2 mukainen 0...400 mm ja pohjapintojen tarkkuusvaatimus laatuluokan 2 mukainen 0...600 mm (InfraRYL taulukko 17110:T2 ja T3).

17200 Kalliokanaalit, -syvennykset ja -kuopat

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 17200 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Louhitun kallion rikkoutumisvyöhyke määritetään räjäytyssuunnitelmassa ja on laatuluokan 2 mukaisesti 400 mm (sovelletaan InfraRYL taulukkoa 17110:T1).

Kalliokanaalin seinä- ja pohjapintojen tarkkuusvaatimus on laatuluokan 1 mukainen 0...400 mm (InfraRYL taulukko 17210:T1).

Jokaisen viemärilinjan tarkastuskaivon kohdalla louhitaan myöhemmin tulevaa liitosjohtoa varten tilavaraus linjan molemmille puolille. Tilavarauksen pituus on vähintään 2 m ja pohjan leveys vähintään 1,3 m.

18000 Penkereet, maapadot ja täytöt

18100 Penkereet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18100 mukaiset.

18110 Maapenkereet

18110.1 Maapenkereiden materiaalit

Maapenkereet katualueella tehdään routimattomalla ja tiivistämiskelpoisella materiaalilla. Maapenkereiden materiaalin maksimi raekokona käytetään 200 mm, kun kadulle suunnitellaan kunnallistekniikkaa.

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18110 mukaiset.

18120 Louhepenkereet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18120 mukaiset.

18140 Kevennetyt penkereet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18140 mukaiset.

18300 Kaivantojen täytöt

18310 Asennusalustat

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Asennusalustan materiaalin tulee olla routimatonta.

Maakaivannon pohjan liikakaivu täytetään ja tasataan alkutäyttömateriaalilla tai tasauskerrosmateriaalilla siten, että asennusalustaa varten jää tilaa 150–250 mm.

Kalliokanaalin pohjan liikakaivu täytetään ja pohja tasataan murskeella siten, että asennusalustaa varten jää tilaa 150–250 mm. Kalliokanaalissa asennusalustan alle levitetään vähintään käyttöluokan N3 suodatinkangas.

18320 Alkutäytöt

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18320 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Alkutäyttömateriaalin tulee olla routimatonta.

18330 Lopputäytöt

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18330 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Lopputäyttö tehdään katualueella routimattomalla ja tiivistämiskelpoisella materiaalilla, jonka maksimi raekoko on 200 mm.

18370 Johtokaivantojen virtaussulut

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 18370 mukaiset.

Virtaussulut rakennetaan bentoniittimattorakenteisina InfraRYL:n kappaleen 18371 mukaisesti. Virtaussulkujen paikat esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Suunnitelmassa esitettyjen virtaussulkujen rakentamisen jälkeen jokainen virtaussulku valokuvataan. Lisäksi virtaussuluille mitataan tarkkeet (virtaussulun ylä- ja alapintojen N, E, H).

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset

Rakennekerrokset ja niiden paksuudet esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.

Mikäli suunnitelmissa esitetyissä päällysteen paksuuden ja massamäärän arvoissa on ristiriitaisuutta, noudatetaan päällysteen paksuudelle annettua arvoa.

21100 Suodatinrakenteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21100 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

21110 Suodatinkerrokset

Suodatinkerrosta ei rakenneta, vaan se korvataan suodatinkankaalla ja paksuntamalla jakavaa kerrosta, kts. kohta 21210.

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21200 mukaiset.

21210 Jakavat kerrokset

Jakavan kerroksen materiaalina käytetään kalliomursketta 0–90 mm.

Jakavan kerroksen (tukikerroksen) paksuus saadaan laskemalla yhteen ao. katuluokan mitoitustaulukon mukaiset suodatinkerroksen ja jakavan kerroksen paksuudet. Kerroksen alle levitetään käyttöluokan N3 mukainen suodatinkangas maapohjan kantavuusluokissa E, F ja G.

Näin tehdyn tukikerroksen tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan 21210 mukaiset.

21300 Kantavat kerrokset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21300 mukaiset.

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21310 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Kantava kerros tehdään kalliomurskeesta.

21320 Sidotut kantavat kerrokset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21320 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

ABK:n tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21411 mukaiset.

Tasaisuusvaatimukset kts. kohta InfraRYL 21411.5

21400 Päällysteet ja pintarakenteet

Ohje: Kivikoko ilmoitetaan aina ilman saumaa.

21410 Sidotut päällysrakenteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21410 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Suurin sallittu epätasaisuus pituus- ja poikkisuunnassa 3 m:n oikolaudalla mitattuna (Asfalttinormit; taulukko 46)

| Rakenne | Suurin sallittu epätasaisuus (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kadut | Erityisalueet |
| Kulutuskerros, kun sen alusta on sidottu ja tasattu | 4 | 8 |
| Kulutuskerros muulloin ja sidekerros sekä tasauskerros | 6 | 12 |
| Kantava kerros, sidottu | 8 | 20 |

Kaivon kansien vaadittu korkeussijainti on taulukon 49 (Asfalttinormit) mukainen.

Suojatien odotustilaan asennetaan muusta pyörätien ja jalkakäytävän asfalttipinnoitteesta poiketen tuplapaksu asfalttikerros AB11/80 siltä osin, kun asfaltti rajautuu noppakiveykseen alla olevan kuvan mukaisesti.

21420 Pintaukset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21420 mukaiset.

21430 Ladottavat pintarakenteet

21431 Betoniset pintarakenteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21431 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Asennuskerros voidaan tarvittaessa tiivistää ennen lopullista tasausta. Asennuskerroksen tulee olla tasaisesti tiivistynyt ja tasapaksu kauttaaltaan.

Jos suunnitelmassa ei muuta sanota, leikkauksia vaativien kiveyksien reunaan asennetaan juoksukivirivi. Kaarevissa muodoissa kivien ulkokaarteeseen ei saa jäädä saumaleveydestä huomattavasti poikkeavia rakoja. Kiveysten reunojen sovitusleikkauksissa käytetään vähintään 1/3 kokoisia paloja, kivien sovitusleikkaukset tehdään seuraavassa kivirivissä.

Ohje: lause voidaan jättää pois, mikäli ladonta ei salli sovitusleikkauksia. Ellei suunnitelmassa muuta esitetä, kaivojen ympärykset reunustetaan muun kiveyksen värisellä perinnekivireunuksella tarkoitukseen suunniteltuja kaarrekiviä käyttäen. Käytettäessä suurikokoisia betonilaattoja tai roomalaista kiveystä kaikkien kunnallisteknisten järjestelmien kansistot tehdään neliön muotoisilla kansilla/kehyksillä ks. myös kansistot kohdissa 31100 Jätevesiviemärit ja 31200 Hulevesiviemärit.

Ohje: Laattojen sovittamisesta kansistoihin yms. annetaan tarkemmat ohjeet esim. detaljipiirroksessa.

Liityttäessä reunatukeen käsitellään reunatuen tausta karkean pintakäsittelyn mukaisesti syvyyteen päällystekiven paksuus + 10 mm.

Betonikivien kulutuskestävyysluokka on 4 (InfraRYL taulukko 214311:T5).

Betonikiveyksien liittyessä viheralueisiin tuetaan reuna maakostealla betonilla.

Betonikiveykset saumataan saumaushiekalla. Saumaushiekan raekoko max. puolet saumaleveydestä. Leveäsaumaisilla kivillä, esim. perinnekivillä, voidaan käyttää saumaukseen kivituhkaa. Saumaus tehdään kuivalla hiekalla, kun kivet ovat kuivia, tai tarvittaessa veden kanssa ns. märkäsaumaus.

21432 Luonnonkiviset pintarakenteet

214321 Luonnonkivilaatoitukset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 214321 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Laattojen taivutusvetolujuuden on oltava vähintään 8 MPa ja murtokuorman luokan 5 mukaisesti jalankulkualueilla vähintään 14,0 kN ja ajoradoilla luokan 6 mukaisesti vähintään 25 kN (InfraRYL taulukko 214321:T6).

Mikäli käytetään suunnitelmassa esitetyn kivilajin sijaan vastaavaa muuta kiveä, sen on oltava vastaava teknisten ominaisuuksien lisäksi myös värin ja kiderakenteen osalta. Ennen vastaavien kivien tilaamista tilaajalla on hyväksytettävä mallikivi, jossa on suunnitelman mukainen pintakäsittely.

Ohje: Tarpeen vaatiessa edellytetään myös malliladonnan hyväksyttämistä tilaajalla ennen varsinaisten kiveystöiden suorittamista.

Laatat asennetaan maakosteaan betoniin.

Maakostealle betonille asennettua laatoitusta ei saa kuormittaa ennen kuin betoni on saavuttanut riittävän lujuuden. Riittävä lujuus kuormitushetkellä ja lujuus jäätymisajankohtana tarkistetaan lämpötilaseurannan tulosten avulla.

Saumaus tehdään ns. betonimärkäsaumauksena käyttäen märkää sementtihiekkavesiseosta (levitys lastalla ja pesu).

Vierekkäisten laattojen suurin sallittu korkeusero on luokan 1 mukaisesti 2 mm (InfraRYL taulukko 214321:T7).

Ohje: Asennusalusta, saumaustapa ja -leveys määritetään tapauskohtaisesti. Luonnonkivilaattojen yläreunojen faasit/viisteet tulee ilmoittaa.

Käytettäessä graniittilaattoja, kaikkien kunnallisteknisten järjestelmien kansistot tehdään neliönmuotoisilla kansilla/kehyksillä.

Ohje: ks. myös kansistot kohdissa 31100 Jätevesiviemärit ja 31200 Hulevesiviemärit.

Ohje: Laattojen sovittamisesta kansistoihin yms. annetaan tarkemmat ohjeet esim. detaljipiirroksessa.

214322 Noppakiveykset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 214322 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Kiven puristuslujuuden on oltava vähintään 100 kN.

Kivien pinnat ovat suunnitelman mukaisesti lohkottu / pintakäsitelty.

Ohje: kirjoitetaan mikä pintakäsittely (sahattu ja poltettu tai sahattu ja ristipäähakattu…)

Jos uusia kiviä käytettäessä niiden mittoja ei ole esitetty suunnitelmissa, on noppakiven sivumitta 90 mm.

Kivet tulee asentaa ja kivien sivut tulee työstää siten, että sauman leveydeksi tulee enintään/noin 10 mm.

Ellei suunnitelmassa muuta esitetä, noppakivialueilla kaivojen ympärykset reunustetaan muun kiveyksen värisellä noppakivirivillä.

Läpäisevät kiveykset isosta noppakivestä: suunnitelmassa on esitetty katupuiden ympärille vettä ja happea läpäisevät kiveysalueet. Saumaleveys on 20 mm ja saumaukseen käytetään turvasoraa tai hiekoitussepeliä, raekoko 2–8 mm.

Ohje: Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään noppakivien ladontamalli/mallit ja saumamateriaali.

Suojateiden noppakiveykset tehdään Espoon kaupungin tyyppipiirustuksien (5222/801, 802) mukaan.

214323 Nupukiveykset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 214323 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Kiven puristuslujuuden on oltava vähintään 100 kN.

Kivien pinta on suunnitelman mukaisesti lohkottu / pintakäsitelty.

Ohje: kirjoitetaan mikä pintakäsittely (sahattu ja poltettu tai sahattu ja ristipäähakattu…)

Jos uusia kiviä käytettäessä niiden mittoja ei ole esitetty suunnitelmissa, käytetään seuraavia nupukiven mittoja:

h = 140 mm, b = 140 mm, l = 200…250 mm

Kivet tulee asentaa ja kivien sivut tulee työstää siten, että sauman leveydeksi tulee enintään/noin 10 mm.

Jos ladontaa ei ole esitetty suunnitelmissa, ladonta on riviladonta 1/3…1/2 kiven limityksin poikittain ajosuuntaan nähden. Jos jk/pp:n erotusraita tehdään ennen asfaltointia, käytetään 140 mm korkeaa nupua. Jos raita tehdään asfalttiin leikattuun uraan, käytetään 80 mm korkeaa nupua.

Ohje: Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään nupukivien ladontamalli/mallit ja saumamateriaali.

214324 Kenttäkiveykset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 214324 mukaiset.

Ohje: kivikoko (Aurattavien pintojen vieressä 150–250. Työselostukseen maininta, että yläpinta tehdään 0–20 mm viereistä pintaa alemmas, etteivät kivet irtoa aurauksessa, mikäli koskee hanketta), asennustapa ja saumausmateriaali tulee ilmoittaa. Kenttäkiveys saumataan samalla materiaalilla kuin mihin se on asennettu (kivituhka tai maakostea betoni). Asennustapa ja kivikoko käyttökohteen mukaan: luiskassa iso kivikoko tai pienellä kivellä asennus pystyyn. Rumpujen päät viittaus kyseiseen kohtaan

Kiveyksen yläpinta asennetaan 0–20 mm viereistä pintaa alemmaksi, etteivät kivet irtoa aurauksessa.

Rumpujen päät kivetään ks. kohta 14300 Kuivatusrakenteet.

21440 Sitomattomat kulutuskerrokset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21440 mukaiset.

Putoamisalustoihin käytettävän turvasoran on oltava pestyä luonnonsoraa, eikä se saa sisältää lainkaan hienoainesta. Kerrospaksuus riippuu leikkivälineen suurimmasta putoamiskorkeudesta ja on varmistettava ennen rakentamisen aloittamista ja eteenkin mikäli välinemalli vaihdetaan.

Kivituhka: materiaalin tulee olla samanväristä toimituserästä riippumatta.

21460 Erityispintarakenteet (mmo)

Valettavien turva-alustojen osalta sovelletaan VRT´17 (Viherrakentamisen yleinen työselostus) kokonaisuudessaan kohdan 21460 ”Erityispintarakenteet” lukua 21463 ”Synteettiset putoamisalustat”. Lisäksi noudatetaan hankekohtaisen työselostuksen ja tyyppipoikkileikkausten ohjeita koskien valettavia turva-alustoja ja niiden pohjarakenteita. Turva-alustan paksuus eri leikkivälineiden alla (putoamiskorkeudet) tulee varmistaa ennen rakentamisen aloittamista.

Valmiin tuotteen tulee täyttää materiaalivalmistajan (kumirouhe) antamat asennetun tuotteen iskunvaimennusvaatimukset (HIC-testi) putoamisonnettomuuksien varalta. Urakoitsijan tulee ennen tilaajalle luovutusta esittää HIC-testin todistus turva-alustan oikeasta kimmoisuudesta.

Turva-alustan valussa käytetyn kumirouheen tulee olla laadukasta ja läpivärjättyä sekä yhteensopivaa käytettävän liiman kanssa. Materiaalien asennuksessa ja varastoinnissa on noudatettava materiaalivalmistajan ohjeita.

Turva-alustan pohjarakenteet tehdään suunnitelman mukaisina tai varmistetaan aiemmassa vaiheessa tehtyjen pohjarakenteiden kelpoisuus. Asennettavan alueen maan lämpötilan on oltava vähintään +5 astetta ja ilman lämpötilan yli +10 astetta. Käsiteltävällä alueella ei saa olla vettä. Sateessa pinnoitetta ei saa valaa. Pintakerrosta ei saa myöskään valaa, mikäli pohjakumi ei ole kuiva. Liika vesi kiihdyttää liiman kovettumisreaktiota, jolloin pinta saattaa kuplia (kiehua), kovettua liikaa tai värisävystä tulla harmaa. Keväällä tulee ottaa huomioon, että roudan sulamisesta vapautuva kosteus voi hetkellisesti nostaa rakenteen kosteusarvoja merkittävästi ja heikentää alus- ja pintakerrosten välistä kiinnittymistä. Mikäli turva-alustaa halutaan tehdä sääolosuhteista riippumatta, tällöin alue on katettava ja tarvittaessa lämmitettävä. Muussa tapauksessa töitä on lykättävä poutasäälle. Suorassa auringonpaisteessa tai yli +25 asteen lämpötiloissa valutyötä tulee välttää ja ei saa suorittaa laajoille alueille kerrallaan. Liika lämpö jähmettää massan ennen aikaisesti, jolloin työstöaika vähene ja lopputulosta on vaikeampaa hallita.

Liiman annostelun tulee tapahtua tarkalleen valmistajan ohjeen mukaisesti. Liian vähäinen liima parantaa alustan jousto-ominaisuuksia, mutta heikentää tuotteen mekaanisen kulutuksen kestoa. Liian vähäinen liimamäärä altistaa koko turva-alustan rakenteen keston. Rouhepaloja ei saa irrota valmiista turva-alustasta eikä se saa halkeilla. Valmistuksessa on käytettävä liima-ainetta, joka on väriltään kirkasta. Liima ei saa muuttaa suunnitelmassa esitettyjä värisävyjä. Urakoitsija on vastuussa lopullisen liiman valinnasta ja käyttökelpoisuuden varmistamisesta tilaajalta.

Asennus:

Asennuspohjan pitää olla suunnitellun tasauksen mukainen ja pinnaltaan suora. Asennuspohjasta tehdään tarkemittaus (ainakin 1 mittauspiste/m2), jolla voidaan osoittaa eri paksuisten turva-alustakerrosten rakentuminen. Parhaaseen asennustulokseen päästään oikaistun ja huolellisesti tiivistetyn #0–6 mm kalliomurske (kivituhka) asennuskerroksen avulla. Sallittu poikkeama on enintään +- 20 mm 4 m oikolaudalla mitattuna. Asennuspinnassa ei saa olla teräviä kulmia, roskia tai muita poikkeamia. Pohjakumikerroksen asennuksessa urakoitsijan on varmistettava mittaamalla (ainakin 1 mittauspiste/m2), että kumin kerrospaksuudet toteutuvat suunnitelman mukaisina. Pohjakerroksen tulee kuivua niin kauan, että sen päällä voi kävellä pinnan vaurioitumatta, ennen kuin pintakerrosta voidaan alkaa valaa. Sääolosuhteista riippuen aika voi olla huomattavan pitkä.

Mikäli suunnitelmissa on esitetty pintakerrokseen kuviointia tai geometrisia muotoja, ne tehdään muotilla, sapluunalla, muotolistalla tai leikkaamalla. Ainoastaan vapaat tai orgaaniset muodot, joita ei ole mahdollista muotittaa, tehdään käsivaraisesti ennalta pohjakumiin luonnostellun kuvion päälle soveltuvaa työkalua käyttäen. Tuolloin tekijä kiinnittää erityistä huomiota muotojen terävyyteen, niiden suunnitelman mukaisuuteen ja haluttuun luonteeseen. Mikäli työkohteen turva-alustassa käytetään useita väripintoja, valitun toimittajan on oltava yhteydessä tilaajaan värisaumojen tarkkuuden tarkistamiseksi ennen töiden aloittamista. Yhtenäiset väripinnat pitää valaa kerralla tai työsauma sijoittaa sellaiseen paikkaan, että se ei ole selkeästi nähtävissä. Pintojen rajakohdat tulee olla siistejä, kun alue liittyy reunatukeen tai rajautuu muuhun materiaaliin. Tilaaja hyväksyy käytettävän saumaustavan ja -tarkkuuden koealan perusteella.

Samaa värisävyä käytettäessä, rouhesäkkien sisältöjä tulee sekoittaa keskenään, jotta vältetään eräkohtaisten sävyerojen vaikutus lopulliseen yksiväriseen pintaan. Värin tulee olla täsmälleen suunnitelman mukainen. Jos urakoitsija haluaa esittää korvaavaa rouheväriä, niin korvaava väri täytyy hyväksyttää tilaajalla ennen valua. Urakoitsijan tulee eri värisävyjä käytettäessä huolehtia myös sekoitusastian puhtaudesta. Värisävyä vaihdettaessa säiliö on puhdistettava, jotta eriväriset kumirouheet eivät sekoitu keskenään. Sama sääntö koskee sekä nk. puhtaita että kahdesta tai kolmesta eri sävystä valmistettavia sekoitevärejä. Pinnoitemassan sekoituksessa on tarkkailtava, että massaan ei jää ilmakuplia. Isot ilmakuplat saattavat rikkoa valmiin pinnan heti asennuksen jälkeen, koska pinnoite on kuplan kohdalla ontto ja se kuluu puhki hyvin nopeasti. Liiman laatu on valittava siten, että suunnitelman mukaiset värit toistuvat suunnitelman mukaisina.

Valmis pinta:

Valmiissa valetussa turva-alustassa ei saa olla näkyviä, yli 2 mm syviä, työstön tai asennuksen jälkiä. Niitä ovat telan, lastan tai jyrän painumat tai muut pintaan kuulumattomat jäljet. Valmiin turva-alustan tulee olla suunnitelman mukainen, yhtenäinen pinnan tasaisuudeltaan, värisävyltään ja raekooltaan. Turva-alustan rajautuessa reunatukeen, valmis pinta jätetään vähintään 10 mm reunatuen yläreunan tason alle, ellei muuta ole määrätty. Tällä estetään turva-alustan irtoaminen reunatuesta ja ennenaikainen kuluminen reunatuen ja turva-alustan välisestä saumasta.

Valmis pinnoitettu alue tulee aidata ja sen käyttöä rajoittaa 1–2 vrk. valun jälkeen. Aika riippuu vallitsevista olosuhteista. Mitä lämpimämpi ja kuivempi sää, sitä hitaampaa liiman ja pinnoitteen kovettuminen on. Korkea ilmankosteus nopeuttaa kovettumista. Varotoimella estetään painaumien ja kengänjälkien muodostuminen valmiiseen pintaan. Valmiille pinnalle on annettava 5 vuoden tekninen takuu koskien materiaalivirheitä ja ulkonäköä. Värin on säilyttävä alkuperäisenä ja sen on oltava suunnitelman mukainen.

21500 Siirtymärakenteet

Ohje: siirtymäkiilat suunnitellaan kallion ja routivan pohjamaan rajakohtiin kadun pituus- ja poikkisuunnassa. Kallio paljastetaan 1,6 metrin syvyydelle valmiista pinnasta. Jos laaja kallio on routivassa leikkauksessa kadun pinnasta mitattuna siirtymäkiilasyvyyttä ylempänä, pohjamaa poistetaan koko kadun leveydeltä siirtymäkiilasyvyyteen.

Suunnitelma-asiakirjoihin merkitty siirtymäkiilan sijainti tarkistetaan työmaalla esiin kaivetun kallionpinnan mukaiseksi siten, että kiilan syvin kohta tehdään alusrakenteen vaihtumiskohtaan.

Siirtymäkiilan materiaalina käytetään jakavan kerroksen rakeisuusvaatimukset täyttävää kalliomursketta.

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 21500 mukaiset.

21600 Erityisrakenteet

Ohje: tarpeen vaatiessa annetaan tarkemmat ohjeet esim. piennartäytteestä 21610 (mmo), päällysrakenteen lujitteista 21620 ja muista erityisrakenteista 21690 (mmo).

22000 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset

22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit

22110 Reunatuet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22110 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Upotettavat reunatuet asennetaan maakosteaan betoniin. 450 mm korkeat upotettavat betonireunakivet voidaan asentaa asennushiekan varaan, kun näkymä on enintään 150 mm ja taustan betonituenta ulottuu päällysteen tasoon.

Reunakiven rajautuessa viherrakenteeseen, on taustatuennan ulotuttava 50 mm päähän reunatuen yläreunasta alla olevan kuvan mukaisesti.

22111 Reunatuet luonnonkivestä

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22111 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Reunakiven taivutuslujuuden on oltava vähintään 8 MPa ja murtokuorman vähintään 25 kN.

Viiste- ja suorareunakivien mitat on esitetty InfraRYL:n taulukoissa 22111:T1 ja T2.

Vierekkäisten luonnonkivisten reunatukien näkyvässä sivulinjassa ja yläpinnassa sallittu tasoero on luokan 2 mukainen. (InfraRYL taulukko 22111:T9).

Reunatukien näkyvät osuudet ja pintakäsittelyt on esitetty puistoraitti- ja katukohtaisesti suunnitelmapiirustuksissa.

Luiskattujen reunakivien (LR-kiven) leveys on 220/170 mm, josta viisteen pituus on 150 mm ja korkeus 40 mm. Luiskattujen reunakivien yläpinnat, etupinta ja takapinta 100 mm:n matkalta sahataan ja ristipäähakataan, muut pinnat lohkottuja. Mikäli suunnitelmassa ei toisin esitetä, luiskattu reunatuki asennetaan niin, että näkymä on molemmista reunoista 0. Työstettäessä reunakiviä sahaamalla on kaikki näkyviin jäävät sahapinnat käsiteltävä muita pintoja vastaavaksi.

Kiinteistöjen ajoliittymät tyyppipiirustuksen 5222/814 mukaisesti.

Bussipysäkkien kohdilla, joissa reunatuen näkymä on 200 mm tai on reunatuen korotusviiste 160 mm:stä 200 mm:iin, tulee käyttää 350 mm korkeaa reunatukea.

22112 Reunatuet betonista ja komposiitista

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22112 mukaiset.

22120 Hulevesikourut

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22120 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Materiaalivaatimukset ovat materiaalikohtaisten lukujen 21430–21440 mukaiset.

22130 Maastoaskelmat

Ohje: Portaista laaditaan aina erilliset suunnitelmat, joissa määritellään materiaalit, pintakäsittelyt, asennus, saumaus ja mitoitus.

22140 Muurit

Matalat muurit ja niiden tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22140 mukaiset. Korkeat muurit (> 600 mm) tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 44200 mukaiset (InfraRYL osa 2).

Ohje: Lohkottujen pintojen toleranssit pitää määritellä, samoin muut mahdolliset pintakäsittelyt, faasit, saumamateriaali ja väri.

22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 22200 mukaiset.

Ohje: Tähän täydennetään suunnittelukohteen verhous- ja eroosiosuojaustavat, esimerkiksi tavanomaisissa katu- ja puistopolkukohteissa:

Jyrkkiin nurmetettaviin luiskan osuuksiin (kaltevuus 1:1) tehdään eroosiosuojaus kookoskuitumatolla tai vastaavalla. Eroosiosuojaukset on esitetty asemapiirroksissa. Matot asennetaan tasoitettuun maaluiskaan nurmikolle määritellyn kasvualustan päälle valmistajan ohjeen mukaisesti. Maton alle kylvetään nurmikonsiemenet, mikäli matto ei sisällä niitä valmiiksi. Nurmikon siemenseoksen käyttöluokka on 2 (InfraRYL taulukko 23211:T1). Kasvualustan tulee olla InfraRYL 23111:K1-kuvan mukaista (Nurmikoiden A1-A3 ja kotipihojen kasvualustan suositeltava rakeisuuskäyrä).

Suunnitelman mukaisesti jyrkissä luiskissa käytetään katualueilla myös kenttäkiviverhousta ja loivemmissa luiskissa nurmi- ja niittyverhousta. Katso työselostuksen kohta 214324 Kenttäkiveykset ja 23200 Nurmi- ja niittyverhoukset.

Puistoissa ja raiteilla luiskat verhoillaan kuorituilla pintamailla tai puunkuorikatteella. Niityiltä kuorittuja maita voidaan käyttää niittyalueiden luiskissa mutta vähäravinteisempia metsäalueilta kuorittuja maita voidaan käyttää sekä metsäisissä ympäristöissä että tarvittaessa niityillä. Jos kuoritun maan alueella esiintyy haitallisia vieraslajeja (jättiputki, jättipalsami, kurttulehtiruusu), ei maata voida käyttää pintaverhouksiin.

23000 Kasvillisuusrakenteet

Ohje: Kasvillisuuden mitoitus Espoon Katupoikkileikkausten suunnitteluohjeen 2010 mukaisesti (tarkennuksena puukaistan leveyden tavoiteminimi on 3,5 m).

Ohje: Kaikista hankkeista laaditaan kasviluettelo

Takuuhoito suoritetaan Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus, VKT 2021 mukaan sekä noudattaen ’Viheralueiden takuuajan hoidon työselostus, sisältää tehostetun hoidon ohjeet’ (Kaupunkitekniikan keskus 27.3.2020). Mikäli urakan takuuaikana urakoitsija joutuu takuutöinä vaihtamaan puita ja kokonaisia kasvialueita kuten kuntta-, perennamatto-, pensasistutusalueita, tulee vaihdettujen istutusten osalta takuuaikaa ja takuuajan hoitoa jatkaa kaksi (2) vuotta eteenpäin siitä, kun tilaaja on takuuseen vaihdetut istutukset hyväksynyt.

23100 Kasvualustat ja katteet

23110 Kasvualustat

Ohje: mikäli kohteessa on istutuskaukaloita, kansi-istutuksia tms. alueita, joista puuttuu yhteys luonnonmaahan, liitetään työselostukseen ohje mykorritsan käytöstä.

23111 Tuotteistetut kasvualustat

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23111 mukaiset.

Välikaistoilla puurivien ja -ryhmien kasvualustat tehdään koko välikaistan levyisinä ja puurivin mittaisina ulottaen kasvualusta 2 m viimeisen puun ohi. Yksittäisiä kasvualustakuoppia ei käytetä, vaan koko välikaistan kasvualusta mitoitetaan puille sopivaksi (paksuus 80 cm). (Yli 4 m leveillä välikaistoilla riittää 4 m leveä puiden kasvualusta. Välikaistan leveyden ollessa alle 3,5 m tehdään kasvualustan reuna puiden kohdalla 1,5 m matkalla jyrkkyyteen 2:1 kasvualustan määrän maksimoimiseksi.) Myös reuna-alueiden puuryhmille tehdään yhtenäiset kasvualustat, joissa kasvualustan reuna ulottuu 1 m puiden istutuskohtien ulkopuolelle. Yksittäisten puiden kasvualustat tehdään InfraRYL:n taulukon 23111:T2 mukaan.

Mikäli pohjamaa on tiivis, se rikotaan kasvualustan alta 200 mm syvyydeltä veden kapillaarisen nousun varmistamiseksi. Karkeilla alustoilla kasvualustan alle rakennetaan vettä pidättävä kerros joko savesta 10 cm kerrosvahvuudella tai moreenista 20 cm kerrosvahvuudella.

23112 Paikalla tehtävät kasvualustat

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23112 mukaiset.

Kuorituista pintamaista valmistettua kasvualustaa voidaan käyttää suunnitelmaan merkityillä niittyalueilla luiskien ja muiden alueiden maisemointiin ja verhoiluun. Niityiltä kuorittuja maita voidaan käyttää niittyalueiden luiskissa mutta vähäravinteisempia metsäalueilta kuorittuja maita voidaan käyttää sekä metsäisissä ympäristöissä että tarvittaessa niityillä.

Jos kuorittuja pintamaita kerätään talteen ja varastoidaan, niin se tehdään työselostuksen kohdan ”11410 Poistettavat pintamaat” mukaisesti. Pintamaan ei tarvitse täyttää InfraRYL 23112:K1 kuvan karujen alueiden kasvualustan rakeisuuskäyrää, vaan maan nykyinen rakenne seulottuna on riittävä. Seulotun pintamaan tulee levittyä tasaisesti ja sen näkyvällä pinnalla ei saa olla yli 65 mm kiviä, juuria, oksia tai muita kappaleita, koska niittyalueiden tulee olla hoidettavissa koneellisesti niittämällä ja murskaamalla. Seulottu pintamaa levitetään suunnitelmassa merkittyihin luiskiin ja alueille 150…200 mm paksuisena kerroksena.

Mikäli pintamaita ei ole kerätty tai määrä ei riitä, on selvitettävä mistä materiaalia saisi (alkuperä), jotta voi selvittää vieraslajien esiintyminen massoissa etukäteen.

23113 Kantavat kasvualustat

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23113 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Kantavan kasvualustan paksuus ja tilavuus ovat taulukon 23113:T1 mukaiset.

Kantavan kasvualustan tilavuudesta on tiivistettynä 70 % karkeaa tukirakennetta ja 30 % hienompaa maa-ainesta. Tukirakenteen kiviaines on tasarakeista ja sen raekoko on 50–150 mm (hankekohtaisesti määriteltävä). Hienon aineksen raekoko on InfraRYL 23113:K2 ”Vaateliaiden puiden, pensaiden… suositeltava rakeisuuskäyrä” mukainen.

Hienoaineksen ravinnepitoisuudet ovat InfraRYL 23111:T1 Vaateliaat puut, pensaat ja perennat sekä rajoitetut kasvualustat kohdan mukaiset. Hienoon maa-ainekseen lisätään maanparannusainetta, 1,5 kg/m3 (Terra Cottem tai vastaava).

Kuvasta InfraRYL 23113:K1 poiketen puun ympärille ei laiteta tavallista kasvualustaa kuin sen verran, että taimen juuripaakku saadaan istutettaessa sovitettua paikoilleen.

Kasvualusta sisältää suunnitelmien mukaiset kastelu- ja ilmastointijärjestelmät, jotka asennetaan kattavasti koko kasvualustan alueelle ja yhdistetään toisiinsa tuotetoimittajan tarkoittamalla tavalla. Ilmastuskaivoja käytettäessä minimimitoitus on 1 kaivo/puu. Kastelu- ja ilmastointijärjestelmistä voidaan tapauskohtaisesti tinkiä, mikäli puiden juuristoalueelle rakennettava kulutuspinnan materiaali on hyvin läpäisevää.

Kantavan kasvualustan rakenne tehdään suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Kasvualustan pohjalle tehdään salaojitus InfraRYL 23113 mukaisesti, mikäli pohjamaa on huonosti vettä läpäisevää.

Alla yksi esimerkkiselostus hienon aineksen korvaavasta biohiilestä:

Biohiilen raekoko tulee olla 5–10 mm ja tarkoitukseensa valmistettua. Biohiilen on oltava puusta, mieluiten lehtipuusta, valmistettua. Biohiilestä on esitettävä tarkat tuotetiedot: ominaispinta-ala, kokonaisfosfori (P), vesiliukoinen fosfori, kokonaiskalium (K), vesiliukoinen kalium, Ph, johtokyky, kosteus, tuhkapitoisuus, haitallisten metallien pitoisuudet, hiiltämislämpötila ja viipymä sekä raaka-aineet ja alkuperä. Biohiilen hiiltämislämpötilan tulee olla 450–600 C astetta. Biohiili tulee lannoittaa ja kastella huolellisesti ennen sekoittamista hienoainekseen. Lannoitukseen voidaan käyttää kemiallisia lannoitteita tai kompostimultaa, jota tarvitaan tilavuudeltaan sama määrä kuin biohiiltä.

Kasvualusta voidaan joko tuoda paikalle valmiiksi sekoitettuna tai se voidaan valmistaa paikan päällä.

Valmiiksi sekoitettu kasvualusta levitetään 300 mm:n kerroksina, jotka tasataan ja tiivistetään tärylevyllä ennen uuden kerroksen levittämistä.

Paikalla valmistettaessa kasvualustan tukirakenne rakennetaan kerroksittain. Ensin levitetään, tasataan ja tiivistetään tärylevyllä 300 mm:n vahvuinen tukirakennekerros, jonka päälle levitetään 30 mm:n hienoainekerros, jossa mukana biohiili. Hienoaines huuhdotaan korkealla paineella ja vähäisellä vedellä tukirakenteeseen. Tätä toistetaan, kunnes haluttu kerrosvahvuus on saavutettu.

23120 Katteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23120 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Katteena käytetään vain orgaanisia kateaineita, taulukko 23120:T1 (lukuun ottamatta maaritilällä varustettuja katupuita). Käytetään taulukon mukaista puistokatetta. Katekankaiden on oltava maatuvia.

Katujen nurmipintaisilla välikaistoilla puun katealue ulotetaan yhtenäisenä reunakivestä jalkakäytävän tai pyörätien asfaltin reunaan, jos etäisyys puusta reunakaan on 2 m tai alle. Katealueen leveys on 1,5 m.

Puu- ja pensasryhmille tehdään yhtenäinen katealue.

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23200 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Suunnitelmassa esitetyt sekä töiden yhteydessä vaurioituneet nurmialueet nurmetetaan suunnitelmassa esitetyn kunnossapitoluokan mukaisesti.  (InfraRYL taulukot 23211:T1-T3).

23300 Istutukset

23310 Puut

Puina käytetään suunnitelman mukaisia lajikkeita. Käytettävien puiden taimien tulee olla ensisijaisesti Suomessa lisättyjä ja kasvatettuja sekä elinvoimaisia ja hyvin kehittyneitä. Mikäli taimia ei ole saatava kotimaista alkuperää tai suunniteltua kokoa, on neuvoteltava tilaajan kanssa.

Puut istutetaan juurenniska maanpinnan yläpuolelle.

Takuuaikana puita kastellaan kasvukauden aikana, jotta taataan kasvuun lähtö ja kasvu. Puiden kastelussa käytetään tilavuudeltaan vähintään 50 l kastelupusseja (esim. Treegator 75 l), jotka kiinnitetään tukikeppiin tai rungonsuojaan. Kastelupussit täytetään vähintään kerran viikossa. Urakoitsijan on kirjattava kaikki kastelukerrat niin, että ne ovat tilaajan tarkastettavissa. Täytön yhteydessä kastellaan myös puun kasvualustaa päältä. Kastelupussit poistetaan kasvukauden päätyttyä ja asennetaan takaisin keväällä.

Kaikki istutettavat runkopuut varustetaan myyrä- ja kanituhot estävällä rungonsuojuksella vähintään 1 m:n korkeudelle, esim. tyyppipiirustuksen 8000/800B mukaan.

23311 Puistopuut

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23311 mukaiset

23312 Katupuut

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23312 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Viherkaistoille istutettavat katupuut tuetaan vähintään kahdella tukiseipäällä. Jos suunnitelmassa on esitetty puiset rungonsuojat esim. tyyppipiirustuksen 8000/801A mukaan, tuetaan puut niihin. Kiveysalueille tulevat puut tuetaan sitomalla rungonsuojaan. Puut suojataan päällystetyillä alueilla lisäksi juuristosuojaritilällä. Juuristosuoja asennetaan tukikehikon varaan. Puunsuojat asennetaan valmistajan ohjetta noudattaen.

23330 Pensaat ja köynnökset

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23330 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Samanlajisten taimien tulee olla keskenään samaa kantaa.

Pensaat istutetaan kasvualustaan lomittain silti niin, että näkyvän reunan rivi on tasainen. Taimien etäisyys reunakivestä tulee olla 40 cm.

Köynnösten tukikepit asetellaan vinoon niin, että köynnökset pääsevät kiipeämään niille ajateltuun kohteeseen.

23340 Perennat

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23340 mukaiset.

23350 Ryhmäruusut

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23350 mukaiset.

30000 JÄRJESTELMÄT

Vesihuoltolinjat ja muut putkistot kartoitetaan ja risteämäkohdista tehdään tarkekuva ennen peittämistä HSY:n ohjeen mukaisesti (ohje on osa urakka-asiakirjoja), ellei johtoja voi kartoituksella kuvata. Kartoitustiedot toimitetaan HSY:lle ja Espoon kaupungin mittausosastolle.

Mikäli kaivutöitä tehtäessä tai esim. rakennettuja hulevesikaivoja purettaessa löytyy putkistoja, joita suunnitelmissa ei ole esitetty, tulee niiden toiminta ja tarve selvittää tilaajan avustuksella. Mahdollisien nykyisten tonttiliitosten toimivuus tulee varmistaa rakentamisen yhteydessä.

Kohdissa, joissa johtojen korkeusasemia tai tarkkaa sijaintia ei tunneta, tulee urakoitsijan tarvittaessa selvittää asia kaivamalla johdot esiin. Selvittäminen on tehtävä riittävästi etukäteen ennen kyseisen kohdan rakentamista.

Työn pidempiaikaisen keskeytyksen aiheuttamat tulppaukset yms. tehdään, kuten työ jäisi lopulliseksi.

Ennen rakennustöiden aloitusta tulee käydä läpi hälytysmenettely ja toiminta mahdollisen vesijohdon rikkoutumistilanteen varalta HSY:n vesihuollon edustajien kanssa. Vesijohtojen venttiilien sijainnit tulee selvittää.

31100 Jätevesiviemärit

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31100 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Putket

Ohje: putkimateriaali valitaan tapauskohtaisesti.

Viettoviemäreiden suunnanmuutokset tulee tehdä tarkastuskaivoissa. Muhviputkien liitoksissa ei sallita kulmamuutosta. Muhviputkien asennuksessa käytetään liukuainetta.

Paineputkien suunnanmuutokset tehdään kulmakappaleilla. Kulmakappaleina käytetään tehdasvalmisteisia taivutettuja PE-yhteitä (r = 1,5 x de, esim. Simona) tai ruiskupuristettuja kulmayhteitä, kun sallitulla taivutussäteellä suunnan muutos ei ole riittävä. Vähäiset vaaka- ja pystykulmat voidaan tehdä putkea taivuttamalla. Kaarresäteen minimi on 75 x de.

PE-putket liitetään toisiinsa pusku- tai sähköhitsaamalla. Liitospinnat puhdistetaan putkitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Puskuhitsauslaitteessa on käytettävä raportointiyksikköä tai vaihtoehtoisesti pidettävä hitsauspöytäkirjaa, lisäksi hitsaajalla tulee olla hitsaajan pätevyystodistus. PE-putket tulee olla merkitty ruskealla tunnisteraidalla.

Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen tulee olla kuumasinkittyjä. Sinkkikerroksen paksuus 50–150 µm.

HST-pultteja, muttereita ja aluslevyjä käytetään M16 ja M20 kokoluokissa, jos verkosto sijaitsee savimaassa, verkoston vesijuoksun korkotaso on alle +2.20 TAI verkosto sijaitsee viemäriolosuhteissa (viemäritunnelit, jätevedenpumppaamot).

Ohje: Tiivisteiden materiaali valitaan tapauskohtaisesti: EPDM on valurautaputkien ja betoniputkien tiivisteiden vakiomateriaali. NBR on öljynkestävä tiivistemateriaali.

Laippaliitoksissa käytetään kumivuorattuja metallitiivisteitä, EPDM DIN EN 1514-1, Form IBC PN 10.

Ruuvien kiristysmomentit toimittaa tiivisteen toimittaja. Ruuvien kierteissä on käytettävä biologisesti hajoavaa liukastetta.

Urakoitsija rakentaa suunnitelmissa esitetyt tonttiviemärit. Putkien päät tulpataan kaivannossa kaivantoveden paineenkestävillä tulpilla (esim. HT-tulpalla) ja putkien päihin asennetaan maanpinnalle ulottuva ja selvästi näkyviin jäävä esim. pystylauta.

Kaivot

Ohje: kaivojen materiaali valitaan tapauskohtaisesti.

Ensisijaisesti käytetään kaivoelementtejä, joihin putkien liitoskohdat on tehty valmiiksi tehtaalla. Jos liitos joudutaan tekemään työmaalla, liitos tehdään timanttiporaamalla betonikaivoon ja muovikaivoon poraamalla. Betoniputket liitetään valamalla.

Kun liitytään betoniputkilla kaivoon, käytetään kaivon molemmin puolin lyhyttä soviteputkea. Muoviputkilla tiivisteenä käytetään LV–tiivistettä.

Kansistot

Kansistojen kuormituskestävyyden tulee olla 40 tn ja kansistoissa tulee olla merkintä HSY. Asfaltilla tms. päällystetyllä alueella kansistot ovat kelluvia ja kivetyillä ja nurmialueilla kiinteitä.

Käytettäessä graniittilaattoja tai isoja betonilaattoja tai roomalaista ladontaa, kaikkien kunnallisteknisten järjestelmien kansistot tehdään neliön muotoisilla kehyksillä ja laattojen sovittamisesta näihin annetaan tarkemmat ohjeet kohdassa Ladottavat pintarakenteet 21430.

Viemärivesien ohipumppaus

Urakoitsijan on laadittava suunnitelma työnaikaisten viemärivesien ohipumppauksen järjestelyistä ja hyväksytettävä se HSY:n vesihuollolla. Suunnitelmassa on esitettävä ohipumppauksessa käytettävän kaluston tekniset tiedot. Ohipumppaus on suunniteltava siten, että siitä aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen. Suunnitelma tulee esittää HSY:n vesihuollolle viimeistään viikkoa ennen ohipumppauksen toteuttamista.

Viemäreiden kelpoisuuden osoittaminen

Urakoitsija kokoaa urakan toteutuksen aikana urakasta kelpoisuusasiakirjan. Kirjaa on säilytettävä työmaalla siten, että valvoja voi halutessaan tarkastaa kirjan sisällön.

Viemäreiden tarkastusmenettely on esitetty urakka-asiakirjoissa.

31200 Hulevesiviemärit

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31200 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Putket

Ohje: putkimateriaali valitaan tapauskohtaisesti.

Betonisina hulevesiviemäriputkina käytetään tapauskohtaisesti sulfaatinkestävästä SR-sementistä valmistettavia raudoitettuja B-luokan betoniputkia B/EK-Br ja/tai D-luokan betoniputkia B/EK-Dr.

Muovisina hulevesiviemäriputkina käytetään sisäpuoleltaan sileäpintaista PP/k-SN8 –putkea.

Hulevesikaivojen liitosputkena käytetään 250 PEH/h-PN10 putkea, ellei suunnitelmissa toisin esitetä.

Viettoviemäreiden suunnanmuutokset tulee tehdä tarkastuskaivoissa. Muhviputkien liitoksissa ei sallita kulmamuutosta. Muhviputkien asennuksessa käytetään liukuainetta.

Paineellisena hulevesiviemärinä viemärinä käytetään SFS-EN 13244 standardin mukaisia PEH-putkia. PE-kulmakappaleissa käytetään ruiskupuristettuja yhteitä.

Paineputkien suunnanmuutokset tehdään kulmakappaleilla. Kulmakappaleina käytetään tehdasvalmisteisia taivutettuja PE-yhteitä (r = 1,5 x de, esim. Simona) tai ruiskupuristettuja kulmayhteitä, kun sallitulla taivutussäteellä suunnan muutos ei ole riittävä. Vähäiset vaaka- ja pystykulmat voidaan tehdä putkea taivuttamalla. Kaarresäteen minimi on 75 x de.

PE-putket liitetään toisiinsa pusku- tai sähköhitsaamalla. Liitospinnat puhdistetaan putkitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Puskuhitsauslaitteessa on käytettävä raportointiyksikköä tai vaihtoehtoisesti pidettävä hitsauspöytäkirjaa, lisäksi hitsaajalla tulee olla hitsaajan pätevyystodistus.

Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen tulee olla kuumasinkittyjä. Sinkkikerroksen paksuus 50–150 µm.

HST-pultteja, muttereita ja aluslevyjä käytetään M16 ja M20 kokoluokissa, jos verkosto sijaitsee savimaassa, verkoston vesijuoksun korkotaso on alle +2.20 TAI verkosto sijaitsee viemäriolosuhteissa (viemäritunnelit, jätevedenpumppaamot).

Ohje: Tiivisteiden materiaali valitaan tapauskohtaisesti: EPDM on valurautaputkien ja betoniputkien tiivisteiden vakiomateriaali. NBR on öljynkestävä tiivistemateriaali.

Laippaliitoksissa käytetään kumivuorattuja metallitiivisteitä, EPDM DIN EN 1514-1, Form IBC PN 10.

Ruuvien kiristysmomentit toimittaa tiivisteen toimittaja. Ruuvien kierteissä on käytettävä biologisesti hajoavaa liukastetta.

Urakoitsija rakentaa suunnitelmissa esitetyt tonttiviemärit. Putkien päät tulpataan kaivannossa kaivantoveden paineenkestävillä tulpilla (esim. HT-tulpalla) ja putkien päihin asennetaan maanpinnalle ulottuva ja selvästi näkyviin jäävä esim. pystylauta.

Kaivot

Ohje: kaivojen materiaali valitaan tapauskohtaisesti.

Kaivoihin tulevat putkiliitokset tehdään mittojen (kaivokortit) mukaan siten, että tuloputket ja lähtöputki pystytään liittämään kaivoihin ilman kulmakappaleita. Ensisijaisesti käytetään kaivoelementtejä, joihin putkien liitoskohdat on tehty valmiiksi tehtaalla. Jos liitos joudutaan tekemään työmaalla, liitos tehdään timanttiporaamalla betonikaivoon ja muovikaivoon poraamalla. Itse porattu liitos tiivistetään aina kun mahdollista kumitiivisteellä. Betoniputket liitetään valamalla.

Kun liitytään betoniputkilla kaivoon, käytetään kaivon molemmin puolin lyhyttä soviteputkea. Muoviputkilla tiivisteenä käytetään LV-tiivistettä.

Kansistot

Kansistojen kuormituskestävyyden tulee olla 40 tn ja kansistoissa tulee olla merkintä HSY. Asfaltilla tms. päällystetyllä alueella kansistot ovat kelluvia ja kivetyillä ja nurmialueilla kiinteitä.

Käytettäessä graniittilaattoja tai isoja betonilaattoja tai roomalaista ladontaa, kaikkien kunnallisteknisten järjestelmien kansistot tehdään neliön muotoisilla kehyksillä ja laattojen sovittamisesta näihin annetaan tarkemmat ohjeet laatoituksia kohdassa 2143. Nurmikolle tulevat hulevesikaivojen ritiläkannet ympäröidään 4 kiven levyisellä reunuksella. Jos suunnitelmassa ei ole muuta osoitettu, käytetään harmaita perinnekiviä.

Viemärivesien ohipumppaus

Urakoitsijan on laadittava suunnitelma työnaikaisten viemärivesien ohipumppauksen järjestelyistä ja hyväksytettävä se HSY:n vesihuollolla. Suunnitelmassa on esitettävä ohipumppauksessa käytettävän kaluston tekniset tiedot. Ohipumppaus on suunniteltava siten, että siitä aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen. Suunnitelma tulee esittää HSY:n vesihuollolle viimeistään viikkoa ennen ohipumppauksen toteuttamista.

Viemäreiden kelpoisuuden osoittaminen

Urakoitsija kokoaa urakan toteutuksen aikana urakasta kelpoisuusasiakirjan. Kirjaa on säilytettävä työmaalla siten, että valvoja voi halutessaan tarkastaa kirjan sisällön.

Viemäreiden tarkastusmenettely on esitetty urakka-asiakirjoissa.

31300 Vesijohdot

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 31300 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Vesijohtoputket

Urakoitsijan tehtävänä on purkaa putket ja muut osat työmaalla toimittajan autosta ja varastoida ne odottamaan asentamista. Kustakin kuorman purusta tehdään vastaanotto- ja tarkastuspöytäkirja, jonka purkutilaisuuteen osallistuvat toimittajan ja urakoitsijan edustajat allekirjoittavat. Urakoitsijan on tarkastettava putkien, muotokappaleiden ja liitostarvikkeiden kunto vastaanottaessaan ne putkitoimittajalta. Mikäli vikoja tai puutteita havaitaan, ne on heti kirjattava vastaanottopöytäkirjaan ja niistä on ilmoitettava tilaajan edustajalle. Viallinen putki tai muu tarvike pidetään tallella tilaajan tarkastusta varten.

Tilaajan hankkimat putket ja muut materiaalit ja tarvikkeet siirtyvät kuormien purkamisen yhteydessä urakoitsijan vastuulle siihen asti, kunnes johtolinjatyö on luovutettu tilaajalle. Mikäli urakoitsijalla on materiaalien suhteen huomautettavaa, tulee se tehdä purkutilaisuudessa. Tilaajan valvoja on tällöin kutsuttava paikalle toteamaan tilanne.

Putkien päihin on asennettu tehtaalla suojamuovit tai päätytulpat estämään lian ja roiskeiden tunkeutuminen putken sisälle. Putkien tarkastuksen yhteydessä poistetut suojat asennetaan uudestaan paikoilleen. Suojat saa poistaa lopullisesti vasta asennuksen yhteydessä. Putkien nostamisessa on käytettävä putken toimittajan hyväksymiä menetelmiä ja laitteita. Putket tulee varastoida tasaiselle, kantavalle pohjalle tasaisin välimatkoin asetettujen aluspuiden päälle putken valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Urakoitsija rakentaa suunnitelmissa esitetyt tonttivesijohdot valmiiksi. Liittymän päähän asennetaan paineenkestävä tulppa ja putken päähän asennetaan maanpinnalle ulottuva ja selvästi näkyviin jäävä esim. pystylauta.

Ohje: Putkimateriaalit ja -pinnoitteet valittava aina tapauskohtaisesti. Normaalista poikkeavista pinnoitteista kerrotaan työselostuksessa.

Valurautaiset vesijohdot

Valurautaisen vesijohdon SG/k-PN10 (EN 545:2010, ISO 2531) ulkopinnoitteena käytetään BioZinalium ZnAl(Cu) 400 g/m². Sisäpinnoitteena käytetään sulfaatinkestävää masuunikuonasementtiä.

Putki asennetaan asennusalustan päälle niin, että se koko pituudeltaan tukeutuu alustaan. Muhvia varten on alustaan tehtävä syvennys niin, että muhvi ei jää kannattamaan putkea. Maata tai muuta aineista ei saa päästä putken sisälle. Kun asennustyö keskeytyy, suljetaan putket avoimet päät vesitiiviillä tulpalla.

Ohje: Lukitusmatkat laskettava tapauskohtaisesti.

Vesijohdon vaaka- ja pystykulmat, venttiilit ja päätylaipat jne. paineellisten putkenosien muhvien tulee olla lukittavia sekä niihin liittyvien putkien tulee olla lukittavia riittävältä matkalta. Muilla osuuksilla voidaan käyttää lukitsemattomia liitoksia.

Putkien suunnanmuutokset tehdään kulmakappaleilla tai kääntämällä suuntaa muhvissa. Suurin sallittu suunnanmuutos muhvia kohti on 1°. Työjärjestyksen on taivutuksessa oltava sellainen, että ensin tehdään normaali suora muhviliitos ja sen jälkeen siirretään putken vapaata päätä tarvittava määrä halutun suunnanmuutoksen aikaan saamiseksi.

Liitostyö tehdään putkitoimittajan antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Tilaaja velvoittaa putkitoimittajan järjestämään asennuskoulutuksen urakoitsijan työnjohdolle ja asennustyöhön osallistuville työntekijöille. Koulutus käsittää oppitunteja sekä asennustyön vaiheiden opetusta työmaalla. Vain koulutetut asentajat saavat työmaalla osallistua asennustöihin. Putkitoimittaja velvoitetaan myös toimittamaan urakoitsijalle kirjalliset asennusohjeet sekä antamaan neuvoja aina tarvittaessa koko rakennustyön ajan.

SG-paineputket DN ≤ 300 tuetaan ensisijaisesti lukkotiivistein ja DN ≥ 400 tuetaan ensisijaisesti vetoa kestävin lukkomuhvein.

PE-putket

PE-putket tulee olla merkittyjä sinisellä tunnisteraidalla. PE-putken pienet vaaka- ja pystykulmat voidaan tehdä putkea taivuttamalla. Kaarresäteen minimi on 75 x putken ulkohalkaisija. Taivutettuun putken kaareen ei saa tehdä putkiliitosta. Jyrkissä kulmissa käytetään sähköhitsaus- tai ruiskuvalettuja putkiyhteitä.

PE-putkien hitsausta suorittavalta henkilöltä vaaditaan Muoviteollisuus Ry:n neuvottelukunnan laatiman ohjeen mukainen pätevyys. Henkilön tulee olla rekisteröitynä Inspecta Sertifiointi Oy:n pätevöityjen muoviputkihitsaajien rekisterissä.

Ohje: Lukitusmatkat laskettava tapauskohtaisesti.

Vesijohdon haaroitukset tehdään pääsääntöisesti T-kappaleilla, ei porahaaroilla. Talohaarat 40–63 PE voi kuitenkin tehdä porahaaralla.

Vesijohtojen auki olevat päät tulee tulpata vesitiiviisti aina kun asennus keskeytyy. Asennuksen aikana on kaivanto pidettävä kuivana siten, että vesi ei aiheuta putkea liikuttavaa nostetta, siirrä tai löyhennä kaivannon täyttömateriaalia.

Urakoitsijan asennustyötapa ja sen onnistuminen tarkistetaan urakkasuorituksen alussa, kun linjaa on rakennettu noin 200 metriä. Mikäli osuus osoittautuu puutteelliseksi, on osuus purettava, rakennettava ja tarkistettava uudelleen urakoitsijan kustannuksella. Lisäksi on urakoitsijan tehtävä tilaajalle perusteltu esitys siitä, miten työtapaa muuttamalla työn laatu saadaan hyväksyttäväksi.

Rakennettujen vesijohtojen korkeusasemat eivät ole olleet suunnitteluaikana tiedossa. Liitoskohdat tulee kaivaa esiin ja mitata ennen liitettävän vesijohdon rakentamista. Rakennetun vesijohdon korkeustieto tulee toimittaa valvojalle, joka tarvittaessa välittää korkeustiedon suunnittelijalle, joka päivittää suunnitelmaa.

HSY tekee paineellisten vesijohtojen liitoksiin liittyvät työt.

Vesijohtojen laitteet

Sulkuventtiilinä käytetään epoksipinnoitettuja kumiluistiventtiilejä, kun putkikoko on < 400 mm. Putkikoon ollessa 400…600 käytetään kumiluistiventtiiliä, mutta jos ei sovellu, käytetään laipallista läppäventtiiliä.  Putkikoon ollessa > 600 käytetään ensisijaisesti laipallista läppäventtiiliä, mutta jos ei sovellu, käytetään kumiluistiventtiiliä.

Valurautaisina vesijohtojen venttiilin hattuna käytetään ns. kelluvaa mallia. Venttiilivarren suojuksena käytetään muoviputkea ja varren materiaalina galvanoitua terästä. Venttiilin hatun kannen ja kehyksen väliin asennetaan rakennusmuovin pala estämään maa-aineksen kulkeutuminen suojaputkeen.

Venttiilit merkitään maastoon HSY:n vesihuollon ohjeiden mukaisesti.

Paloposteina / palovesiasemina käytetään HSY:n vesihuollon hyväksymiä malleja. Palopostien / palovesiasemien tyyppi ja sijainti on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Maanalaisen palopostin ympärille rakennetaan betoniset suojarenkaat NS 600. Mikäli mahdollista palopostin pohjalta tehdään poistoviemäröinti NS 110 lähimpään hulevesikaivoon tai HSY:n valvojan kanssa sovittuun paikkaan. Poistoviemäröinti varustetaan takaisinvirtauksen estoventtiilillä, esim. WaStop. Palopostin kansistona käytetään HSY:n valurautaista mallia.

Putkien tuenta ja lukitukset

Ohje: Kulmatuen tarve, koko ja uusittava putkipituus tulee suunnitella aina tapauskohtaisesti.

Tiivisteet, pultit, mutterit ja aluslevyt

Pulttien, muttereiden ja aluslevyjen tulee olla kuumasinkittyjä. Sinkkikerroksen paksuus 50–150 µm.

HST-pultteja, muttereita ja aluslevyjä käytetään M16 ja M20 kokoluokissa, jos verkosto sijaitsee savimaassa, verkoston vesijuoksun korkotaso on alle +2.20 TAI verkosto sijaitsee viemäriolosuhteissa (viemäritunnelit, jätevedenpumppaamot).

Ohje: Tiivisteiden materiaali valitaan tapauskohtaisesti. EPDM on valurautaputkien ja betoniputkien tiivisteiden vakiomateriaali. NBR on öljynkestävä tiivistemateriaali.

Laippaliitoksissa käytetään kumivuorattuja metallitiivisteitä, EPDM DIN EN 1514-1, Form IBC PN 10.

Ruuvien kiristysmomentit toimittaa tiivisteen toimittaja. Ruuvien kierteissä on käytettävä biologisesti hajoavaa liukastetta.

Väliaikainen vedenjakelu

Keskeytyksetön vedenjakelu ja viemäriverkkojen toimivuus vesihuoltojärjestelmän saneeraukseen kohdistuviin putkiin liittyneisiin kiinteistöihin on turvattava koko työn ajan tarvittaessa tilapäisjärjestelyin.

Urakoitsijan on laadittava väliaikaisesta vedenjakelusta suunnitelma. Suunnitelma käsitellään erillisessä, rakennuttajan, HSY:n vesihuollon ja urakoitsijan välisessä kokouksessa, joka pidetään ennen väliaikaisen vedenjakelun rakentamista. Urakoitsijan tulee suunnitelmassa selvittää ja esittää kiinteistöjen liittämistavat ja sisäverkkotöiden laajuus kiinteistökohtaisesti. Väliaikaisen vedenjakelun toteutuksessa on otettava huomioon mm. seuraavat asiat:

- Pintaverkko tulee suojata (esim. tarvittavat uritukset ja massaukset).

- Pintaverkon putkikokojen ja sulkuventtiilien sijoittelun tulee olla tarkoitukseen sopivat.

- Paineenalaisten venttiilien työnaikaiseen tuentaan on kiinnitettävä suunnitelmassa erityistä huomiota.

- Suunnitelmassa on esitettävä, miten estetään pintaputkien jäätyminen.

- Ajoyhteyksiä kiinteistöihin ei saa katkaista.

- Väliaikaisjärjestelyissä johdettavan veden tulee täyttää voimassa olevan lainsäädännön nojalla talousvedelle asetetut viranomaisvaatimukset.

- Väliaikaista vedenjakelua ei saa ilman erityistä rakennuttajan suostumusta toteuttaa talohaaroista. Tämä mm. siitä syystä, että tällöin kaivannot ovat auki koko saneeraustyön ajan.

- Pelastuslaitokselle on tiedotettava, ennen kuin työt aloitetaan ja palopostit ovat pois käytöstä.

Väliaikaisen vedenjakelun suunnittelun ja rakentamisen vaatima yhteydenpito on hoidettava hyvissä ajoin ennen väliaikaisen vedenjakelun toteuttamista. Väliaikaisen vedenjakelun yhteydessä on selvitettävä ja sovittava yksityiskohtaisesti, milloin, miten ja mihin väliaikaisvesi voidaan kiinteistössä johtaa. Urakoitsijan on käytävä läpi väliaikaisen vedenjakelun järjestelyt kiinteistöjen omistajien kanssa ennen väliaikaisen vedenjakelun suunnitelman lopullista laatimista.

Vesijohtojen kelpoisuuden osoittaminen

Urakoitsija kokoaa urakan toteutuksen aikana urakasta kelpoisuusasiakirjan. Kirjaa on säilytettävä työmaalla siten, että valvoja voi halutessaan tarkastaa kirjan sisällön.

Vesijohtojen käyttöönotto- ja tarkastusmenettely on esitetty urakkaohjelmassa ja sen liitteissä.

32000 Turvallisuusrakenteet ja ohjausjärjestelmät

32100 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat

Ohje: suunnitelmissa tai työselostuksessa on annettava materiaalit, mallit, pintakäsittelytavat ja mahdollinen väri kaikille kaiteille, johteille ja aidoille.

Nurmialueille tai niiden reunaan sijoittuvien kaiteiden ja aitojen alle tehdään 100 mm paksu kivituhkakaista, joka ulottuu pinnoitteen reunaan ja 200–300 mm kaiteen taakse.

32110 Tiekaide

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 32110 mukaiset.

32120 Kevyen liikenteen kaiteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 32120 mukaiset.

32200 Aidat

Ohje: Ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty, kolmilankaverkkoaitoihin liittyvät portit perustetaan Espoon kaupunkitekniikan keskuksen tyyppipiirustuksien 8000/810–816 mukaisesti.

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 32200 mukaiset.

32300 Reunapaalut ja pollarit (mmo)

32320 Pollarit (mmo)

Tehdään suunnitelman mukaisesti.

32600 Opastus- ja ohjausjärjestelmät

32610 Liikennemerkit

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 32610 mukaiset seuraavin tarkennuksin.

Liikennemerkkien kalvot määritetään Traficomin määräysten mukaan (Liikenteenohjauslaitteiden värit, rakenne ja mitoitus).

www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/liikenteenohjauslaitteiden-varit-rakenne-ja-mitoitus?toggle=Liikenteenohjauslaitteiden%20värit%2C%20rakenne%20ja%20mitoitus%20

Valittaessa liikennemerkkien pohjamateriaalia ja pystytysrakenteita noudatetaan Liikenneviraston ohjeita 20/2013 "Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset 18.6.2013".

Merkkien jalustat valitaan yllä mainitun ohjeen mukaan.

Liikennemerkkien suorassa pysymisen varmistamiseksi tulee ympärystäyttö tiivistää huolella ja riittävän syvältä.

Liikennemerkkien paikalleen asettamisessa on varmistettava, että merkit ovat esteettömästi ja riittävän ajoissa havaittavissa, eivätkä peitä muuta opastusta.

32610.3.4 Portaalit

Portaalit tehdään suunnitelman mukaisesti. Jalustoja varten tehdyt kaivannot täytetään routimattomalla soralla tai murskeella, joka tiivistetään vähintään ympäröivän rakennekerroksen tiiveyteen.

32620 Liikennevalot ja valo-opasteet

Yleiset vaatimukset ovat InfraRYL 32620 mukaiset.

32630 Tiemerkinnät

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 32630 mukaiset seuraavin tarkennuksin:

Tiemerkinnät tehdään aina kun mahdollista jyrsimällä asfalttia 7 mm. Merkintä tehdään 2 mm viereistä päällysteen pintaa korkeammalle (U7+2).

Osa tiemerkinnöistä voi myös olla ympäristösuunnitelman mukaisia kiveyksiä.

32640 Informaatiotaulut (mmo)

Tehdään suunnitelman mukaisesti.

33000 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 33000 mukaiset.

33100 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 33100 mukaiset.

33110 Maakaapelit

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 33110 mukaiset.

33300 Pylväs- ja tukirakenteet

33310 Pylväät

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 33310 mukaiset.

Nurmialueille sijoittuvien pylväiden ympärille tehdään nurmikon leikkuun helpottamiseksi kivituhkakaulus (tai korkeatasoisessa ympäristössä betoni-/luonnonkivikaulus), joka ulottuu 200–300 mm pylvään ulkopuolelle.

33600 Valaistusrakenteet

Tehdään erillisen valaistuksen työkohtaisen työselostuksen mukaisesti. Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 33600 mukaiset.

Nurmialueille sijoittuvien valaisinpylväiden ympärille tehdään nurmikon leikkuun helpottamiseksi kivituhkakaulus (tai korkeatasoisessa ympäristössä betoni-/luonnonkivikaulus), joka ulottuu 200–300 mm jalustan ulkopuolelle.

34000 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät

34100 Kaukolämpöjohdot

Tehdään erillisten suunnitelmien mukaisesti.

34200 Kaukojäähdytysjohdot

Tehdään erillisten suunnitelmien mukaisesti.

34300 Sulanapitojärjestelmä (mmo)

Tehdään erillisten suunnitelmien mukaisesti.

34400 Maakaasuputkisto

34410 Siirtoputkisto (mmo)

Tehdään erillisten suunnitelmien mukaisesti.

34420 Jakeluputkisto (mmo)

Tehdään erillisten suunnitelmien mukaisesti.

40000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

Rakennushankkeen taitorakenteista (mm. sillat, tukimuurit ja paalulaatat) on laadittu erilliset rakennussuunnitelmaselostukset ja -asiakirjat.

46000 Rakennelmat ja kalusteet

46110 Katokset (mmo)

Pysäkkikatokset

Pysäkkikatokset kuuluvat mallista riippuen joko JCDecaux Finland Oy:lle, Clear Channel Suomi Oy:lle (lasikatokset) tai Espoon kaupungille (vihreät teräskatokset ja muutama lasikatos). Jos katoksia tarvitsee siirtää tai purkaa, on niistä sovittava katoksen omistajan kanssa.

Katoksettomille pysäkeille ja vanhojen teräksisien pysäkkikatoksien tilalle asennetaan tapauskohtaisesti uusi katos rakennustöiden yhteydessä. Mahdollisesta uudesta katoksesta on sovittava aina etukäteen.

Vastuu pysäkkikatosten asennustöistä on lähtökohtaisesti katoksen toimittajalla, jalustan asennus ja siihen liittyvät pohjatyöt mukaan lukien, mikäli muuta ei ole sovittu. Pysäkkikatosten sähköenergia otetaan pääsääntöisesti kaupungin katuvalaistusverkosta. Katu-urakoitsija vastaa rakennettavalle tai saneerattavalle pysäkille tulevan katuvalosähkökaapeloinnin rakentamisesta. Mikäli pysäkkikatokseen tulee digitaalinen mainoslaite, joka vaatii jatkuvaa sähkönsyöttöä, katoksen omistaja omistaa sähköliittymän ja vastaa sen rakentamiskustannuksista. Vastuu pysäkkikatosten yhteydessä olevien roska-astioiden toimittamisesta ja asentamisesta on katoksen toimittajalla. Roska-astioiden tyhjennys kuuluu kaupungin kunnossapidolle.

Bussipysäkeillä ja bussireiteillä tapahtuvissa töissä tulee noudattaa HSL:n urakoitsijaohjetta. https://www.hsl.fi/hsl/urakoitsijat

Yhteystiedot:

Espoon joukkoliikenneasiat, Sami Oinonen, sami.oinonen@espoo.fi, +358406364941

JCDecaux, Jouni Räty, jouni.raty@jcdecaux.com, puh. +358400604010

Clear Channel, Sami Rantanen, sami.rantanen@clearchannel.fi, +358207312045

Espoon teräskatokset, Timo.Joensuu@espoo.fi, +358505002091

HSL, infra@hsl.fi

46200 Kalusteet ja varusteet (mmo)

Roska-astioina käytetään vähintään 100 L astioita ja ne asennetaan kiinteästi, ellei suunnitelma-asiakirjoissa toisin mainita.

Suunnitelmissa on määritelty kadun kalusteet. Mikäli urakoitsija haluaa tarjota kalusteesta tai varusteesta vastaavaa mallia, se on hyväksytettävä Espoon kaupungin vihersuunnittelusta vastaavalta ennen tuotteen tilaamista. Ulkonäöltään poikkeavia varusteita ja kalusteita ei hyväksytä.

Penkkien, roska-astioiden ja syväsäiliön asennus toteutetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Upotettavia roska-astioita ei asenneta liian syvälle, jotta niiden tyhjentäminen talvisaikaan on mahdollista. Epäselvissä tilanteissa varmistetaan tilaajalta asennustapa. Kalusteet asennetaan aina pystysuoraan, eikä esim. maastoa myötäillen.

LIITTEET

- Louhinnan kohdekohtainen riskianalyysi

- Hankekohtainen työohje louhinnasta HSY:n putkijohtojen läheisyydessä

- Ohjeita vesihuoltoon liittyvien kunnallisteknisten tunneleiden päälle ja läheisyyteen rakentamisesta

- Ohjeita metron rakenteiden läheisyydessä tehtävään louhintaan

- Maanrakennus- ja louhintatyöt maakaasuputkiston läheisyydessä